1、从用户的角度看，操作系统提供的是（）的功能。

a. 资源管理

b. 软件管理

c. 接口

d. 硬件管理

2、现在操作系统基本上是基于（）。

a. 强内核

b. 微内核

c. 分层结构

d. 整体结构

3、操作系统是（）和（）的集合。

a. 程序，数据结构

b. 文件，目录

c. 硬件，软件

d. 作业，进程

4、（）指进程的执行顺序和执行时间的不确定性。

a. 共享性

b. 并发性

c. 同时性

d. 异步性

5、早期的操作系统主要追求的是（）。

a. 可扩充

b. 用户的方便性

c. 系统的效率

d. 可移植

6、Windows是（）操作系统。

a. 单用户多任务

b. 多用户多任务

c. 单用户单任务

d. 分布式

7、（）功能不是操作系统直接完成的功能。

a. 实现虚拟存储器

b. 删除文件

c. 对程序进行编译

d. 管理计算机硬盘

8、操作系统的特征有（）

a. 虚拟

b. 异步

c. 共享

d. 并发

9、在计算机上配置操作系统，其主要目标是（）

a. 有效性

b. 开放性

c. 方便些

d. 可扩充性

10、操作系统的所有程序是常驻内存的。

对

错

11、一个进程是（）。

a. PCB结构与程序和数据的组合

b. 由处理机执行的一个程序

c. 一个独立的程序+数据集

d. 一个独立的程序

12、临界区指的是（）。

a. 一个数据

b. 一种资源

c. 一个文件

d. 访问临界资源的一段代码

13、从资源管理的角度看，进程调度属于（）。

a. 处理机管理

b. 文件管理

c. 存储管理

d. I/O管理

14、线程的切换一定会引起进程的切换。

对

错

15、多道程序的执行一定不具备再现性。

对

错

16、进程控制一般是由操作系统内核中的_____来实现。

原语

17、互斥是一种进程对共享资源的间接制约形式。

对

错

18、系统中，相互通信的进程共享某些数据结构或共享存储区，进程之间能够通过_____进行通信。

共享存储器

19、进程控制块的组织方式有（）。

a. 索引方式

b. 线性方式

c. 链接方式

d. 树型方式

20、设两个进程共用一个临界资源的互斥信号量mutex，当mutex＝－1时表示（）。

a. 两个进程都进入临界区

b. 没有一个进程进入临界区

c. 两个进程都在等待

d. 一个进程进入了临界区，另一个进程等待

21、进程A、B共享变量x，需要互斥执行；进程B、C共享变量y，B、C也需要互斥执行，因此进程A、C必须互斥执行。

对

错

22、一个进程释放一种资源将有可能导致一个或几个进程（）。

a. 由就绪变运行

b. 由阻塞变就绪

c. 由运行变就绪

d. 由阻塞变运行

23、进程互斥准则有（）

a. 有限等待

b. 有空让进

c. 只进一个

d. 平等

e. 让权等待

24、对临界区的说法正确的是（）。

a. 临界区可以允许多个进程同时进入

b. 以上都对

c. 临界区不允许任何进程进入

d. 临界区每次只能允许共享临界资源的一个进程进入

25、若系统中只有用户级线程，则处理机调度单位是（）。

a. 程序

b. 作业

c. 线程

d. 进程

26、操作系统中利用信号量和P、V操作，（）。

a. 只能实现进程的互斥

b. 可实现进程的互斥和同步

c. 可完成进程调度

d. 只能实现进程的同步

27、在Unix系统中，处于（）状态的进程最容易被执行。

a. 内存睡眠

b. 内存就绪

c. 外存睡眠

d. 外存就绪

28、程序在并发环境中的执行过程称之为_____

进程

29、引入线程是为了实现并发。

对

错

30、在多道程序环境下，特别是在多用户环境下，程序和数据的输入与执行开始时间都是（）的。

a. 随机

b. 固定

c. 提前安排

d. 有序

31、不安全状态一定会发生死锁。

对

错

正确答案是“错”。

试题 2

作业周转时间包括（）。

a. 进程在CPU上执行时间

b. 作业在外存后备队列上等待作业调度的时间

c. 等待I/O操作完成的时间计算

d. 进程在就绪队列上等待进程调度的时间

正确答案是：等待I/O操作完成的时间计算, 作业在外存后备队列上等待作业调度的时间, 进程在CPU上执行时间, 进程在就绪队列上等待进程调度的时间

试题 3

作业调度的关键在于（）。

a. 用户作业准备充分

b. 有一个较好的操作环境

c. 选择恰当的进程管理程序

d. 选择恰当的作业调度算法

正确答案是：选择恰当的作业调度算法

试题 4

不能防止死锁的资源分配策略是（）。

a. 剥夺式分配方式

b. 互斥使用分配方式

c. 按序分配方式

d. 静态分配方式

正确答案是：互斥使用分配方式

试题 5

在采用动态优先权的优先权调度算法中，如果所有进程都具有相同优先权初值，则此时的优先权调度算法实际上和（）相同。

a. 短作业优先调度算法

b. 时间片轮转调度算法

c. 长作业优先调度算法

d. 先来先服务调度算法

正确答案是：先来先服务调度算法

试题 6

下列选项中，（）是分时系统中确定时间片大小需要考虑的因素。

a. 系统对响应时间的要求

b. 就绪队列中进程的数目

c. 各类资源的平衡利用

d. 系统的处理能力

正确答案是：就绪队列中进程的数目, 系统的处理能力, 系统对响应时间的要求

试题 7

在下列选项中，属于检测死锁的方法是（）。

a. 资源分配图简化法

b. 银行家算法

c. 资源随意分配

d. 剥夺资源法

正确答案是：资源分配图简化法

试题 8

避免死锁的一个著名的算法是（）。

a. 优先级算法

b. 银行家算法

c. 资源按序分配法

d. 先进先出算法

正确答案是：银行家算法

试题 9

关于轮转调度算法的时间片大小的问题，下列说法正确的是（）。

a. 时间片小一些较好，因为可以缩短响应时间

b. 时间片大一些较好，因为可以减少进程切换的开销

c. 时间片的大小可以随机产生

d. 时间片的选择要综合考虑响应时间、开销以及系统的进程数量

正确答案是：时间片的选择要综合考虑响应时间、开销以及系统的进程数量

试题 10

为了照顾紧迫型作业，应采用（）。

a. 先来先服务调度算法

b. 短作业优先调度算法

c. 优先权调度算法

d. 时间片轮转调度算法

正确答案是：优先权调度算法

试题 11

在优先权调度算法中确定静态优先权的时候，一般，计算进程的优先权要高于磁盘I/O进程的优先权。

对

错

正确答案是“对”。

试题 12

（）涉及进程在内外存间的交换，从存储器资源管理的角度来看，把进程的部分或全部换出到外存上，将当前进程所需部分换入到内存。

a. 线程调度

b. 进程调度

c. 作业调度

d. 中级调度

正确答案是：中级调度

试题 13

产生死锁的原因是资源不足、并发程序的执行顺序不当。

对

错

正确答案是“对”。

试题 14

如果时间片无穷大，则时间片轮转调度算法就变成了_____

算法。

::填空题::作业活动过程的四种状态分别是提交、后备、{=执行}和完成。

正确答案是：先来先服务

试题 15

一般解决死锁的方法分为预防、_____

、检测与恢复。

正确答案是：避免

试题 16

从作业提交到作业完成的时间间隔就是_____

。

正确答案是：周转时间

试题 17

作业调度能使作业获得CPU。

对

错

正确答案是“错”。

试题 18

高响应比调度算法是短作业优先和先来先服务调度算法的折中。

对

错

正确答案是“对”。

试题 19

在银行家算法中，对某时刻的资源分配情况进行安全分析，如果该时刻状态是安全的，则存在一个安全序列，且这个安全序列是唯一的。

对

错

正确答案是“错”。

试题 20

操作系统处理死锁，只要采用预防、解除、检测、避免等方法中的一种就足够了。

对

错

正确答案是“错”。

内存的每个存储单元都有一个编号，这种编号称为（）。

a. 虚地址

b. 程序地址

c. 内存地址

d. 逻辑地址

正确答案是：内存地址

试题 2

（）是找到其大小与要求相差最小的空闲分区。

a. 循环首次适应算法

b. 首次适应算法

c. 最佳适应算法

d. 最差适应算法

正确答案是：最佳适应算法

试题 3

其系统的页面大小为1KB，某一指令的逻辑地址为2170B，则其页号是（）。（页号从0开始编号）

a. 2

b. 3

c. 1

d. 0

正确答案是：2

试题 4

在分页存储管理系统中，逻辑地址长度为16位，页面大小为2048B，现有一逻辑地址为4876，且第0、1、2页依次存放在物理块6、3、4中，则相应的物理地址是（）。

a. 8972

b. 780

c. 876

d. 4876

正确答案是：8972

试题 5

地址重定位指的是将程序的（）地址转换成（）地址。

a. 逻辑，虚

b. 内存，物理

c. 逻辑，物理

d. 物理，逻辑

正确答案是：逻辑，物理

试题 6

下列存储管理方式中内存利用率最高的是（）。

a. 分页

b. 段页式

c. 分区

d. 分段

正确答案是：分页

试题 7

分区管理和分页管理的主要区别是（）。

a. 分区要求一道程序存放在连续的空间内而分页没有这种要求

b. 分页有地址映射而分区没有

c. 分页有存储保护而分区没有

d. 分区中的块比分页中的页要小

正确答案是：分区要求一道程序存放在连续的空间内而分页没有这种要求

试题 8

在可变分区存储管理中的紧凑技术可以（）。

a. 集中空闲区

b. 缩短访问时间

c. 加速地址转换

d. 增加主存容量

正确答案是：集中空闲区

试题 9

下列存储管理方式中，（）既考虑了存储效率，又考虑了共享。

a. 分区存储管理

b. 段页式存储管理

c. 页式存储管理

d. 段式存储管理

正确答案是：段页式存储管理

试题 10

在以下存储管理方案中，适用于多道程序设计系统的是（）。

a. 单用户连续分配

b. 页式存储管理计算

c. 固定式分区分配

d. 可变式分区分配

正确答案是：固定式分区分配, 可变式分区分配, 页式存储管理计算

试题 11

分段管理的突出的优点有（）。

a. 更好地实现保护

b. 没有碎片

c. 程序的内存利用率高

d. 可以实现有意义的共享

正确答案是：可以实现有意义的共享, 更好地实现保护

试题 12

下面的存储管理方式中，（）虚地址是二维的。

a. 页式存储管理

b. 段式存储管理

c. 段页式存储管理

d. 分区存储管理

正确答案是：段式存储管理, 段页式存储管理

试题 13

段是一组逻辑信息的集合，分段的作业地址空间是二维的，利用_____

实现二维逻辑地址对一维内存空间的映像。

正确答案是：段表

试题 14

页式存储管理中，逻辑上相邻的页在内存中也一定要相邻。

对

错

正确答案是“错”。

试题 15

单一连续分区可以支持多道程序运行。

对

错

正确答案是“错”。

所谓（）， 是指具有请求调入功能和置换功能， 能从逻辑上对内存容量加以扩充的一种存储器系统。

a. 内存

b. 虚存

c. 外存

d. 辅存

正确答案是：虚存

试题 2

在请求页式存储管理中的"修改位”的作用是决定（）。

a. 是否将置换的内存页面写回外存

b. 是否删除置换的页面

c. 是否修改程序

d. 是否修改数据

正确答案是：是否将置换的内存页面写回外存

试题 3

下面置换算法中，不能被实现的是（）。

a. FIFO

b. LRU

c. OPT

d. LFU

正确答案是：OPT

试题 4

虚存最基本的特征是（）。

a. 离散性

b. 多次性

c. 一次性

d. 交换性

正确答案是：多次性

试题 5

在请求页式存储管理中，若页面尺寸变小，则产生的内碎片（）。

a. 增加

b. 可能减少也可能增加

c. 减少

d. 没有影响

正确答案是：减少

试题 6

分页式存储系统中，页面的大小与可能产生的缺页中断次数（）。

a. 无关

b. 成反比

c. 成正比

d. 成固定比例

正确答案是：成正比

试题 7

实现虚存最主要的技术是（）。

a. 多道程序设计

b. 整体覆盖

c. 部分对换

d. 整体对换

正确答案是：部分对换

试题 8

系统"抖动"现象的发生是由（）引起的？

a. 内存容量充足

b. 置换算法选择不当

c. 请求页式管理方案

d. 交换的信息量过大

正确答案是：置换算法选择不当

试题 9

LRU置换算法所基于的思想是（）。

a. 在最近的过去用得少的在最近的将来也用得少

b. 在最近的过去用得多的在最近的将来也用得多

c. 在最近的过去很久未使用的在最近的将来会使用

d. 在最近的过去很久未使用的在最近的将来也不会使用

正确答案是：在最近的过去很久未使用的在最近的将来也不会使用

试题 10

以下页面置换算法中，（）是最理想的置换算法。

a. LFU

b. LRU

c. FIFO

d. OPT

正确答案是：OPT

利用（），可以将独占设备如打印机改造为共享设备。

a. 缓冲技术

b. 中断技术

c. SPOOLING技术

d. 通道技术

正确答案是：SPOOLING技术

试题 2

I/O系统硬件结构分为四级：1.设备控制器，2.I/O设备，3.处理机，4.I/O通道，按级别由高到低的顺序是（）。

a. 3－4－1－2

b. 2－4－1－3

c. 3－1－4－2

d. 2－1－4－3

正确答案是：3－4－1－2

试题 3

USB的含义是（）。

a. 工业标准总线

b. 通用串行总线

c. 外围部件互联

d. 通用并行总线

正确答案是：通用串行总线

试题 4

以下（）是块设备。

a. 磁盘

b. 键盘

c. 鼠标

d. 打印机

正确答案是：磁盘

试题 5

在磁盘调度算法中，（）会造成相邻两次请求最内到最外的柱面寻道，使磁头反复移动，增加了服务时间，对机械也不利。

a. 循环扫描调度算法（CSCAN）

b. 扫描算法（SCAN）

c. 最短寻道时间优先（SSTF）

d. 先来先服务（FCFS）

正确答案是：先来先服务（FCFS）

试题 6

通道程序由（）构成。

a. 符号

b. 指令

c. 通道指令

d. 数据

正确答案是：通道指令

试题 7

一计算机系统配备了三台HP1000激光打印机、一台绘图机。为此该系统需在内存中配置（）个设备驱动程序。

a. 1

b. 2

c. 3

d. 4

正确答案是：2

试题 8

下列哪一个选项是引入缓冲的原因（）。

a. 减少对CPU的中断频率

b. 提高CPU和I/O设备之间的并行性

c. 减少CPU对I/O控制的干预

d. 缓冲CPU和I/O设备间速度不匹配的矛盾

正确答案是：缓冲CPU和I/O设备间速度不匹配的矛盾, 减少对CPU的中断频率, 提高CPU和I/O设备之间的并行性

试题 9

设备管理的目标有（）。

a. 设备的统一管理

b. 提高I/O速率

c. 提高设备利用率

d. 完成用户提出的I/O请求

正确答案是：完成用户提出的I/O请求, 提高设备利用率, 提高I/O速率, 设备的统一管理

试题 10

I/O总线包括（）。

a. 控制总线

b. 数据总线

c. 地址总线

d. 局部总线

正确答案是：数据总线, 地址总线, 控制总线

一个文件的绝对路径名是从（）开始，逐步沿着每一级子目录向下追溯，最后到指定文件的整个通路上所有子目录名组成的一个字符串。

a. 根目录

b. 二级目录

c. 当前目录

d. 多级目录

正确答案是：根目录

试题 2

在文件目录的目录项中主要存放的是（）。

a. 文件的名字、文件的类型和文件的摘要等

b. 文件的名字、文件记录的长度和文件的结构等

c. 文件的名字、文件的类型和文件的物理地址等

d. 文件的名字、文件的存取方式和文件在主存中的地址等

正确答案是：文件的名字、文件的类型和文件的物理地址等

试题 3

2M磁盘，以512个字节为一块，试问位示图最大为（）字节。

a. 1024

b. 256

c. 2048

d. 512

正确答案是：512

试题 4

（）与文件一一对应，是文件存在的标志。

a. PCB

b. DCB

c. JCB

d. FCB

正确答案是：FCB

试题 5

从查询时间来看，（）文件最快。

a. 链接结构

b. 索引结构

c. 连续结构

正确答案是：连续结构

试题 6

文件的（）研究文件的组织形式。

a. 外存结构

b. 逻辑结构

c. 内存结构

d. 物理结构

正确答案是：逻辑结构

试题 7

文件的组成包括（）。

a. 数据

b. 文件体

c. 程序

d. 文件说明

正确答案是：文件体, 文件说明

试题 8

链接结构的优点有（）。

a. 由于不连续分配，不存在外部碎片问题，所以不会造成几块连续区域的浪费

b. 文件可以动态扩充，也不必事先提出文件的最大长度

c. 适合随机存取

d. 有利于文件插入和删除

正确答案是：文件可以动态扩充，也不必事先提出文件的最大长度, 由于不连续分配，不存在外部碎片问题，所以不会造成几块连续区域的浪费, 有利于文件插入和删除

试题 9

文件的存取方法包括（）。

a. 直接（随机）存取法

b. 固定存取法

c. 顺序存取法

d. 按键存取法

正确答案是：顺序存取法, 直接（随机）存取法, 按键存取法

试题 10

文件的物理结构有（）。

a. 链接结构

b. 离散结构

c. 索引结构

d. 连续结构

正确答案是：连续结构, 链接结构, 索引结构

（）是为程序员编程提供的接口。

a. 系统调用

b. USB

c. 图形化用户界面

d. 命令行接口

正确答案是：系统调用

试题 2

Windows系统是一种基于（）的操作系统。

a. 虚拟界面

b. 命令行

c. 三维界面

d. GUI

正确答案是：GUI

试题 3

DOS是一种早期基于（）的操作系统。

a. 虚拟界面

b. GUI

c. 二维界面

d. 命令行

正确答案是：命令行

试题 4

常见的操作系统接口有（）。

a. 语音接口

b. 视频接口

c. 图形化用户界面（GUI）

d. 命令行接口

正确答案是：命令行接口, 图形化用户界面（GUI）

试题 5

操作系统为用户提供了（）。

a. 指挥接口

b. 命令一级的接口（普通用户）

c. 控制接口

d. 程序一级的接口（系统调用）

正确答案是：命令一级的接口（普通用户）, 程序一级的接口（系统调用）

进程A、B共享变量x，需要互斥执行；进程B、C共享变量y，B、C也需要互斥执行，因此进程A、C必须互斥执行。

正确答案：错误

26、关于虚拟设备的论述正确的是（ ）。

A．虚拟设备是指允许用户以标准方式来使用物理设备

B．虚拟设备是指把一个物理设备变换成多个对应的逻辑设备

C．虚拟设备是指允许用户使用系统中具有的物理设备更多的物理设备

D．虚拟设备是指允许用户程序不必全部装入内存就可以使用系统中的设备

正确答案：虚拟设备是指把一个物理设备变换成多个对应的逻辑设备

25、下面哪种内存管理方法有利于程序的动态链接？（ ）

A．分页存储管理

B．可变分区分配

C．分段存储管理

D．固定分区分配计算

正确答案：分段存储管理

6、DOS是一种早期基于（）的操作系统。

A．虚拟界面

B．GUI

C．命令行

D．二维界面

正确答案：命令行

7、磁带机属于（）设备。

A．直接存取

B．链接存取

C．顺序存取

D．随机存取

正确答案：顺序存取

10、操作系统中利用信号量和P、V操作，（）。

A．只能实现进程的互斥

B．只能实现进程的同步

C．可完成进程调度

D．可实现进程的互斥和同步

正确答案：可实现进程的互斥和同步

3、在内存分配的"最佳适应法"中，空闲块是按（）。

A．始地址从大到小排序

B．块的大小从小到大排序

C．始地址从小到大排序

D．块的大小从大到小排序

正确答案：块的大小从大到小排序

1、修改密码的命令是？

A. change

B. passwd

C. password

D. update

正确答案：passwd

2、 进入某一文件夹的命令是？

A. ls

B. cd

C. ll

D. help

正确答案：cd

3、列表显示所有文件的命令是？

A. ls

B. cd

C. pwd

D. echo

正确答案：ls

4、打印信息的命令是？

A. ls

B. pwd

C. ll

D. echo

正确答案：echo

5、列表显示文件详细信息的命令是？

A. ls

B. cd

C. ll

D. help

正确答案：ll

6、 查找帮助的命令是？

A. cd

B. pwd

C. echo

D. help

正确答案：help

7、查看系统当前运行所有程序的命令是？

A. top

B. show

C. ls

D. list

正确答案：top

8、系统配置文件一般放在哪个目录下？

A. dev

B. usr

C. etc

D. tmp

正确答案：etc

9、增加用户的命令是？

A. adduser

B. insertuser

C. appenduser

D. deluser

正确答案：adduser

进程在Linux中的表示是一个

A. 代码块

B. 结构体

C. 程序体

D. 封装体

正确答案：结构体

进程通信的方式有（  ）

A. 管道

B. 消息队列

C. 套接字

D. 共享存储

正确答案：管道，消息队列，套接字，共享存储

4、下列是引入线程的原因有（ ）。

A. 进程操作耗时

B. 提高并发处理性能

C. 提高CPU利用率

D. 使任务保持独立性

正确答案：进程操作耗时，提高并发处理性能，提高CPU利用率

6、进程的状态包括（ ）。

A. 运行状态

B. 等待状态

C. 就绪状态

D. 暂停状态

正确答案：运行状态，等待状态，就绪状态

7、运行内核程序的运行模式被称作（ ）。

A. 调解模式

B. 用户模式

C. 系统模式

D. 调试模式

正确答案：系统模式

8、进程的运行模式包含（ ）。

A. 调解模式

B. 用户模式

C. 系统模式

D. 调试模式

正确答案：系统模式，调试模式

9、进程的控制块中包含（）。

A. 操作时间

B. 进程id

C. 父进程id

D. 所需资源

正确答案：操作时间，进程id，所需资源

10、Linux的调度策略有（ ）。

A. 优先级策略

B. 根据进程对IO和处理器的请求多少对进程进行分类

C. 随机性策略

D. 时间片策略

正确答案：优先级策略，根据进程对IO和处理器的请求多少对进程进行分类，时间片策略

1、操作系统接口可以分为（ ）几大类。

A. 命令接口

B. 程序接口

C. 物理接口

D. 图形界面接口

正确答案：命令接口，程序接口，图形界面接口

2、下列关于操作系统接口说法错误的是（ ）。

A. 操作系统接口用于支持用户和操作系统之间进行交互。

B. 操作系统接口可以分为三大类。

C. 操作系统接口通常由“命令”和“系统调用”的形式表现出来。

D. 操作系统接口指的是用户与计算机之间的接口。

正确答案：操作系统接口指的是用户与计算机之间的接口。

3、下列属于shell版本的是（ ）。

A. bash

B. sh

C. dsh

D. csh

正确答案： bash，sh，dsh，csh

4、 Linux默认的Shell版本是（ ）。

A. bash

B. sh

C. dsh

D. zsh

正确答案：bash

7、下列关于X-Windows体系结构说法正确的是（ ）。

A. X-Server用于管理客户端硬件

B. X-Server接受鼠标键盘灯发送的信息

C. X-client为X-Server提供数据

D. X-Client是应用程序

正确答案是：X-Server用于管理客户端硬件，X-Server接受鼠标键盘灯发送的信息，X-client为X-Server提供数据，X-Client是应用程序

8、X-Windows的组成部分包括（ ）。

A. 桌面

B. 窗口

C. 菜单

D. 按钮

正确答案是：桌面，窗口，菜单，按钮

9、 Linux中的系统调用接口可以在（ ）情况下使用。

A. 开机后直接使用

B. 系统加载后使用

C. 编写程序时使用

D. 运行程序时使用

正确答案是：编写程序时使用

10、下列关于系统调用接口说法错误的是（ ）。

A. 为开发人员提供开发环境

B. 单进程处理功能

C. 可以提升安全性

D. 是用户与操作系统间的接口

正确答案是：单进程处理功能

1、 在下面的I/O控制方式中，需要CPU干预最少的方式是（      ）。

A. 程序I/O方式

B. 中断驱动I/O控制方式

C. 直接存储器访问DMA控制方式

D. I/O通道控制方式

正确答案是： I/O通道控制方式

2、设备管理的功能包括（ ）。

A. 确保计算机资源合理配置

B. 完成输入/输出操作

C. 提供统一操作方式操作接口

D. 实现计算机与用户的交互友好性

正确答案是：完成输入/输出操作，提供统一操作方式操作接口

3、在Linux系统下，系统操作设备是通过（ ）来完成的。

A. 驱动

B. 软件

C. 硬件

D. 信号

正确答案是：驱动

5、 下列选项属于设备管理的相关技术的是（ ）。

A. 缓冲技术

B. 中断技术

C. 缓存技术

D. DMA技术

正确答案是：缓冲技术，中断技术，缓存技术，DMA技术

10、常见的设备驱动方式有（ ）。

A. 共享方式

B. 缓存方式

C. 中断方式

D. DMA方式

正确答案是：中断方式，DMA方式

1、对操作系统的文件系统而言，一个源程序、一批数据、一篇文章或一张图片等都可以被称为文件，只要它是(　 　)。

A. 连续分布在一片磁盘区域中的信息集合

B. 采用链接方式连接起来的多个磁盘块组成的信息集合

C. 逻辑上具有完整意义的信息集合

D. 属于同一个用户的一个信息集合

正确答案是：逻辑上具有完整意义的信息集合

4、 下面的哪种物理结构不方便对文件的增删。

A. 连续结构

B. 链接结构

C. 索引结构

正确答案是：连续结构

5、下列选项中属于文件系统提供的功能有（ ）。

A. 定义文件类型

B. 定义文件结构

C. 定义存储方式

D. 提供文件处理办法

正确答案是：定义文件类型，定义文件结构，定义存储方式，提供文件处理办法

6、文件系统提供的文件保护有（ ）。

A. 用户保护

B. 位置保护

C. 操作权限保护

D. 信息保护

正确答案是：用户保护，操作权限保护

9、下列选项中属于存放在文件系统的有（ ）。

A. 文件数据

B. 目录

C. 软连接

D. 保护信息

正确答案是：文件数据，目录，软连接，保护信息

10、虚拟文件系统设置的对象包括（ ）。

A. 超级块对象

B. 索引节点对象

C. 文件对象

D. 目录项对象

正确答案是：超级块对象，索引节点对象，文件对象，目录项对象

3、设有3个作业，它们同时到达，运行时间分别为T1、T2和T3,且T1≤T2≤T3，若它们在单处理机系统中按单道运行，采用短作业优先调度算法，则平均周转时间为（  ）。

A. T1+T2+T3

B. (T1+T2+T3)/3

C. T1+T2/3+2*T3/3

D. T3/3+2*T2/3+T

正确答案是：T3/3+2*T2/3+T

7、产生死锁的原因是（  ）。

A. 资源不足

B. 启动程序太多

C. 并发执行的顺序不当

D. 无限循环

正确答案是：资源不足，并发执行的顺序不当

10、 抢占式调度的原则有（  ）

A. 优先权原则

B. 短作业（进程）优先原则

C. 先来先服务原则

D. 时间片原则

正确答案是：优先权原则，短作业（进程）优先原则，时间片原则

2、处理器不能直接访问的存储器是(　 )。

A. 寄存器

B. 高速缓冲存储器

C. 主存储器

D. 辅助存储器

正确答案是：辅助存储器

3、断电停机后，存储信息随之消失的存储器是(　　)。

A. 磁盘

B. 光盘

C. 主存储器

D. U盘

正确答案是：主存储器

4、地址重定位是指（  ）。

A. 程序逻辑地址到内存地址的转换

B. 内存地址到程序逻辑地址的转换

C. 外存地址到内存地址的转换

D. 内存地址到外存地址的转换

正确答案是：程序逻辑地址到内存地址的转换

5、关于分区分配算法说法正确的是（  ）。

A. 最佳适应算法最好

B. 最差适应算法最差

C. 首次适应算法最合适

D. 没有最好和最差之说，只有最适合

正确答案是：没有最好和最差之说，只有最适合

6、 内存利用率最高的是（   ）。

A. 分区存储管理方式

B. 页式存储管理方式

C. 段式存储管理方式

D. 段页式存储管理方式

正确答案是：页式存储管理方式

7、固定分区的缺点是（   ）。

A. 碎片造成浪费

B. 简单，易于实现

C. 开销小

D. 分区总数固定，限制了并发执行的程序数目

正确答案是：碎片造成浪费，分区总数固定，限制了并发执行的程序数目

8、存储管理方案有（ ）。

A. 分区存储管理

B. 页式存储管理

C. 段式存储管理

D. 段页式存储管理

正确答案是：分区存储管理，页式存储管理，段式存储管理，段页式存储管理

1、虚拟存储技术最大的优势是扩展了计算机系统可使用的内存空间。

A. 对

B. 错

正确答案是：对

2、虚拟存储中因为内存空间的扩展，所以将整个程序全放置到内存中，从而加快了运行速度。

A. 对

B. 错

正确答案是：错

3、虚拟存储技术是有机的将内存和外存结合起来，充当（     ）。

A. 内存

B. 外村

C. 虚拟内存

D. 主存

正确答案是：虚拟内存

4、Linux中实际使用的存储管理技术是（     ）。

A. 分区虚拟存储管理

B. 页式虚拟存储管理

C. 段式虚拟存储管理

D. 段页式虚拟存储管理

正确答案是：页式虚拟存储管理

5、 系统抖动是指(      )。

A. 使用机器时，屏幕闪烁的现象

B. 由于主存分配不当，偶然造成主存不够的现象

C. 系统盘有问题，致使系统不稳定的现象

D. 被调出的页面又立刻被调入所形成的频繁调入调出现象

正确答案是：被调出的页面又立刻被调入所形成的频繁调入调出现象

6、 虚拟存储器的依据是（    ）。

A. 局部性原理

B. 全局性原理

C. 程序的静态执行

D. 程序的动态执行

正确答案是：局部性原理

7、关于虚空间的说法正确的是（    ）。

A. 虚空间等于实空间

B. 虚空间小于实空间

C. 虚空间等于外存的大小

D. 虚空间大于实空间

正确答案是：虚空间大于实空间

8、以下页面置换算法中容易产生Belady现象的是（    ）。

A. FIFO（先进先出）

B. OPT（最佳页面置换）

C. LRU（最近最久未使用）

D. LFU（最不经常使用）

正确答案是：FIFO（先进先出）

9、 引入虚拟存储技术的好处（   ）。

A. 可执行大的程序

B. 提供大的用户空间

C. 支持更多程序的并发

D. 方便程序的开发

正确答案是：可执行大的程序，提供大的用户空间，支持更多程序的并发，方便程序的开发

10、虚拟存储技术的特征有（ ）。

A. 不连续性

B. 部分交换

C. 虚拟扩充

D. 多次对换

正确答案是：不连续性，部分交换，虚拟扩充，多次对换

Windows是（   ）操作系统。

A. 单用户单任务

B. 单用户多任务

C. 多用户多任务

D. 命令行窗口

正确答案是：单用户多任务

以下（    ）是分时多用户多任务操作系统。

A. DOS

B. Windows NT

C. OS/2

D. UNIX

正确答案是：UNIX

引入操作系统的目的有（   ）。

A. 有效性

B. 方便性

C. 可扩充性

D. 开放性

正确答案是：有效性，方便性，可扩充性，开放性

4、操作系统的特征有（ ）

A. 并发

B. 共享

C. 虚拟

D. 异步

正确答案是：并发，共享，虚拟，异步

5、以下哪个不属于操作系统？

A. Windows

B. Linux

C. Oracle

D. MacOS

正确答案是：Oracle

6、 以下描述正确的是？（  ）

A. 批处理系统出现早于分时系统

B. Linux就是批处理系统

C. 批处理系统可以同时执行多个任务

D. Windows是批处理操作系统

正确答案是：批处理系统出现早于分时系统

7、 以下哪个是移动操作系统？(   )

A. Linux

B. Android

C. WindowsXP

D. Windows2003

正确答案是：Android

8、 Linux最早发布于哪一年？

A. 1990

B. 1991

C. 1992

D. 1993

正确答案是：1991

9、第一个企业版的Linux是哪一个？

A. CentOS

B. Ubuntu

C. Debian

D. RedHat

正确答案是：RedHat

10、 以下哪个不是内核的组成部分？

A. 系统调用接口

B. 进程管理

C. C语言编译器

D. 驱动程序

正确答案是：C语言编译器

操作系统的功能有处理器管理、存储器管理、设备管理、文件管理和（）。

a. 语言管理

b. 接口

c. 程序管理

d. 硬件管理

正确答案是：接口

现代操作系统具有并发性和共享性，是由（ ）的引入而导致的。

a. 文件

b. 磁盘

c. 单道程序

d. 多道程序

正确答案是：多道程序

早期的操作系统主要追求的是（ ）。

a. 可移植

b. 用户的方便性

c. 系统的效率

d. 可扩充

正确答案是：系统的效率

（ ）不是多道程序系统。

a. 多用户分时系统

b. 单用户多任务

c. 单用户单任务

d. 多道批处理系统

正确答案是：单用户单任务

在单处理机系统中，相同的硬件条件下，要执行10个程序，每个程序单独执行需要6min。现在10个程序同时在多道程序系统执行，一般情况下，每个程序执行完毕需要的时间（ ）。

a. 大于60min

b. 大于6min

c. 小于6min

d. 小于等于60min

正确答案是：大于6min

（ ）对实时系统最重要。

a. 运行效率

b. 交互性

c. 及时性

d. 共享性

正确答案是：及时性

UNIX是（ ）操作系统。

a. 单用户单任务

b. 单用户多任务

c. 分布式

d. 多用户多任务

正确答案是：多用户多任务

（ ）功能不是操作系统直接完成的功能。

a. 对程序进行编译

b. 管理计算机硬盘

c. 删除文件

d. 实现虚拟存储器

正确答案是：对程序进行编译

（ ）对多用户分时系统最重要。

a. 交互性

b. 实时性

c. 运行效率

d. 共享性

正确答案是：交互性

从用户的角度看，操作系统提供的是（ ）的功能。

a. 资源管理

b. 硬件管理

c. 软件管理

d. 接口

正确答案是：接口

OS的不确定性是指（ ）。

a. 程序的运行结果不确定

b. 程序的运行次序不确定

c. 程序多次运行的时间不确定

d. A、B和C

正确答案是：A、B和C

在下面关于并发性的叙述正确的是（ ）。

a. 并发性是指若干事件在不同时刻发生

b. 并发性是指若干事件在不同时间间隔发生

c. 并发性是指若干事件在同一时刻发生计算机操作

d. 并发性是指若干事件在同一时间间隔发生

正确答案是：并发性是指若干事件在同一时间间隔发生

当彩蛋时，进程从执行状态转变为就绪状态。

a. 等待的事件发生

b. 等待某一事件

c. 时间片到

d. 进程被调度程序选中

正确答案是：时间片到

在进程状态转换时，下列（）转换是不可能发生的。

a. 运行态→阻塞态

b. 就绪态→运行态

c. 阻塞态→运行态

d. 运行态→就绪态

正确答案是：阻塞态→运行态

下列关于进程的叙述中，正确的是彩蛋。

a. 运行状态的进程有多个

b. 进程申请CPU得不到满足时，其状态变为等待状态

c. 进程申请CPU得不到满足时，其状态变为就绪状态

d. 优先级是进行进程调度的重要依据，一旦确定不能改变

正确答案是：进程申请CPU得不到满足时，其状态变为就绪状态

如果信号量的当前值为－4，则表示系统中在该信号量上有（ ）个进程等待。

a. 2

b. 5

c. 4

d. 3

正确答案是：4

若有4个进程共享同一程序段，而且每次最多允许3个进程进入该程序段，则信号量的变化范围是（ ）。

a. 2，1，0，－1，－2

b. 3，2，1，0，－1

c. 4，3，2，1，0

d. 3，2，1，0

正确答案是：3，2，1，0，－1

若信号S的初值为2，当前值为－1，则表示有（ 　）个等待进程。

a. 3

b. 1

c. 0

d. 2

正确答案是：1

在操作系统中，进程的最基本的特征是彩蛋。

a. 动态性和并发性

b. 执行过程的封闭性

c. 与程序的对应性

d. 顺序性和可再现性

正确答案是：动态性和并发性

当一进程因在记录型信号量S上执行wait（S）操作而被阻塞后，S的值为（ ）。

a. ＜0

b. ≥0

c. ＞0

d. ≤0

正确答案是：＜0

进程的控制信息和描述信息存放在彩蛋中。

a. JCB

b. FAT

c. PCB

d. NTFS

正确答案是：PCB

下列关于进程和线程的叙述中，正确的是彩蛋。

a. 一个线程只可拥有一个进程

b. 一个线程可拥有若干个进程

c. 一个进程只可拥有一个线程

d. 一个进程可拥有若干个线程

正确答案是：一个进程可拥有若干个线程

临界区指的是（ ）。

a. 一个数据

b. 一个文件

c. 访问临界资源的一段代码

d. 一种资源

正确答案是：访问临界资源的一段代码

（ ）是互斥共享资源。

a. CPU

b. 打印机

正确答案是：打印机

（）是对于进程操作的时间顺序所加的某种限制，如操作Ａ应在Ｂ之前执行。

a. 互斥

b. 并行

c. 异步

d. 同步

正确答案是：同步

线程的切换一定会引起进程的切换。

对

错

正确的答案是“错”。

程序的并发执行将导致最终结果失去封闭性。

对

错

正确的答案是“错”。

打印机是一种可剥夺的资源。（

对

错

正确的答案是“错”。

CPU是一种可剥夺的资源。

对

错

正确的答案是“对”。

引入线程是为了实现并发。

对

错

正确的答案是“错”。

作业调度的关键在于彩蛋。

a. 有一个较好的操作环境

b. 选择恰当的作业调度算法

c. 选择恰当的进程管理程序

d. 用户作业准备充分

正确答案是：选择恰当的作业调度算法

避免死锁的一个著名的算法是彩蛋。

a. 资源按序分配法

b. 优先级算法

c. 先进先出算法

d. 银行家算法

正确答案是：银行家算法

不能防止死锁的资源分配策略是(　　　)

a. 静态分配方式

b. 剥夺式分配方式

c. 按序分配方式

d. 互斥使用分配方式

正确答案是：互斥使用分配方式

系统有某类资源供3个进程共享，每个进程申请2个资源，为保证系统的安全，最低的资源数应为 (　　　)。

a. 3个

b. 5个

c. 4个

d. 6个

正确答案是：4个

某系统采用了银行家算法，则下列叙述正确的是（ ）。

a. 系统处于安全状态时一定会发生死锁

b. 系统处于不安全状态时一定会发生死锁

c. 系统处于安全状态时可能会发生死锁

d. 系统处于不安全状态时可能会发生死锁

正确答案是：系统处于不安全状态时可能会发生死锁

下列调度算法中不利于短作业（进程）的调度算法是（ ）。

a. 先来先服务

b. 轮转

c. 短作业（进程）优先

d. 优先级优先

正确答案是：先来先服务

下列作业（进程）调度算法中，能够提高吞吐率的是（ ）。

a. 优先级优先调度算法

b. 先来先服务调度算法

c. 轮转调度算法

d. 短作业（进程）优先调度算法

正确答案是：短作业（进程）优先调度算法

关于轮转调度算法的时间片大小的问题，下列说法正确的是（ ）。

a. 时间片的选择要综合考虑响应时间、开销以及系统的进程数量

b. 时间片大一些较好，因为可以减少进程切换的开销

c. 时间片小一些较好，因为可以缩短响应时间

d. 时间片的大小可以随机产生

正确答案是：时间片的选择要综合考虑响应时间、开销以及系统的进程数量

下列进程调度算法中，（ ）可能会出现进程长期得不到调度的情况。

a. 时间片轮转调度算法

b. 非强占式静态优先权法

c. 非强占式动态优先权法

d. 强占式静态优先权法

正确答案是：强占式静态优先权法

在采用动态优先权的优先权调度算法中，如果所有进程都具有相同优先权初值，则此时的优先权调度算法实际上和（ ）相同。

a. 时间片轮转调度算法

b. 短作业优先调度算法

c. 长作业优先调度算法

d. 先来先服务调度算法

正确答案是：先来先服务调度算法

调度实质上是一个策略问题，设定的目标往往是相互（）。

a. 涵盖的

b. 协调的

c. 冲突的

d. 一致的

正确答案是：冲突的

所谓（），是指各并发进程彼此互相等待对方所拥有的资源，且这些并发进程在得到对方的资源之前不会释放自己所拥有的资源。从而造成大家都想得到资源而又都得不到资源，各并发进程不能继续向前推进的状态。

a. 死锁

b. 互斥

c. 中断

d. 同步

正确答案是：死锁

（）是指在资源的动态分配过程中，防止系统进入不安全状态。

a. 检测死锁

b. 恢复死锁

c. 预防死锁

d. 避免死锁

正确答案是：避免死锁

如果资源分配图中（），则系统中没有死锁。

a. 没有环路

b. 没有节点

c. 有环路

d. 有节点

正确答案是：没有环路

下列选项中，（ 　）是分时系统中确定时间片大小需要考虑的因素。

a. 各类资源的平衡利用

b. 系统对响应时间的要求

c. 就绪队列中进程的数目

d. 系统的处理能力

正确答案是：就绪队列中进程的数目, 系统的处理能力, 系统对响应时间的要求

下列可以用于进程调度的算法有（ ）。

a. 先来先服务

b. 轮转

c. 短进程优先

d. 优先级优先

正确答案是：短进程优先, 优先级优先, 轮转, 先来先服务

选择排队作业中等待时间最长的作业优先调度，该调度算法可能不是（ ）。

a. 优先权调度算法

b. 先来先服务调度算法

c. 短作业优先调度算法

d. 高响应比优先调度算法

正确答案是：先来先服务调度算法, 短作业优先调度算法

作业周转时间包括（ ）。

a. 进程在CPU上执行时间

b. 进程在就绪队列上等待进程调度的时间

c. 作业在外存后备队列上等待作业调度的时间

d. 等待I/O操作完成的时间计算

正确答案是：等待I/O操作完成的时间计算, 作业在外存后备队列上等待作业调度的时间, 进程在CPU上执行时间, 进程在就绪队列上等待进程调度的时间

产生死锁的必要条件有（ ）。

a. 环路等待

b. 互斥

c. 占有等待

d. 不可剥夺

正确答案是：互斥, 占有等待, 不可剥夺, 环路等待

在分页存储管理系统中，从页号到物理块号的地址映射是通过彩蛋实现的。

a. 页表

b. 段页表

c. 段表

d. PCB

正确答案是：页表

采用段式存储管理的系统中，若地址用24位表示，其中8位表示段号，则允许每段的最大长度是（ ）。

a. 2的8次方

b. 2的24次方

c. 2的32次方

d. 2的16次方

正确答案是：2的16次方

在可变式分区分配方案中，某一作业完成后，系统收回其主存空间，并与相邻空闲区合并，为此需修改空闲区表，造成空闲区数减1的情况是（ ）。

a. 有上邻空闲区，但无下邻空闲区

b. 有上邻空闲区，也有下邻空闲区

c. 有下邻空闲区，但无上邻空闲区

d. 无上邻空闲区，也无下邻空闲区

正确答案是：有上邻空闲区，也有下邻空闲区

在固定分区分配中，每个分区的大小是（ ）。

a. 随作业长度变化

b. 可以不同但预先固定

c. 可以不同但根据作业长度变化

d. 相同

正确答案是：可以不同但预先固定

在页式存储管理系统中，页表内容如下，按照"页号（块号）”的方式表示：0（2）、1（1）、2（6）、3（3）、4（7）。若页的大小为4KB，则地址转换机构将逻辑地址0转换成物理地址为（ ）。

a. 8192

b. 4096

c. 1024

d. 2048

正确答案是：8192

下列存储管理方式中内存利用率最高的是（ ）。

a. 段页式

b. 分段

c. 分区

d. 分页

正确答案是：分页

分区管理和分页管理的主要区别是（ ）。

a. 分页有地址映射而分区没有

b. 分区要求一道程序存放在连续的空间内而分页没有这种要求

c. 分区中的块比分页中的页要小

d. 分页有存储保护而分区没有

正确答案是：分区要求一道程序存放在连续的空间内而分页没有这种要求

通常所说的"存储保护"的基本含义是（ ）。

a. 防止存储器硬件受损

b. 防止程序在内存丢失

c. 防止程序间相互越界访问

d. 防止程序被人偷看

正确答案是：防止程序间相互越界访问

采用（ ）不会产生内部碎片。

a. 分页式存储管理

b. 段页式存储管理

c. 固定分区式存储管理

d. 分段式存储管理

正确答案是：分段式存储管理

在内存分配的"首次适应法"中，空闲块是按（ ）。

a. 始地址从大到小排序

b. 块的大小从小到大排序

c. 块的大小从大到小排序

d. 始地址从小到大排序

正确答案是：始地址从小到大排序

内存的每个存储单元都有一个编号，这种编号称为（）。

a. 内存地址

b. 程序地址

c. 虚地址

d. 逻辑地址

正确答案是：内存地址

其系统的页面大小为1KB，某一指令的逻辑地址为2170B，则其页号是（）。（页号从0开始编号）

a. 3

b. 1

c. 2

d. 0

正确答案是：2

在分页存储管理系统中，逻辑地址长度为16位，页面大小为2048B，现有一逻辑地址为4876，且第0、1、2页依次存放在物理块6、3、4中，则相应的物理地址是（）。

a. 876

b. 4876

c. 780

d. 8972

正确答案是：8972

（）指的是保证在内存中的多道程序只能在给定的存储区域内活动并互不产生干扰。

a. 存储保护

b. 共享

c. 程序隔离

d. 程序封装

正确答案是：存储保护

（）记录分区的大小和使用情况。

a. 快表

b. 分区表

c. 段表

d. 页表

正确答案是：分区表

实现虚存最主要的技术是（ ）。

a. 整体对换

b. 整体覆盖

c. 多道程序设计

d. 部分对换

正确答案是：部分对换

在虚拟存储系统中，若进程在内存中占三块(开始时为空)，采用先进先出页面淘汰算法，当执行访问页号序列为1、2、3、4、1、2、5、1、2、3、4、5、6时，将产生（ ）次缺页中断。

a. 10

b. 8

c. 7

d. 9

正确答案是：10

系统"抖动"现象的发生是由（ ）引起的？

a. 请求页式管理方案

b. 交换的信息量过大

c. 内存容量充足

d. 置换算法选择不当

正确答案是：置换算法选择不当

实现虚拟存储的目的是（ ）。

a. 扩充辅存容量

b. 逻辑扩充主存容量

c. 实现程序浮动

d. 实现存储保护

正确答案是：逻辑扩充主存容量

在下面关于虚拟存储器的叙述中，正确的是（ ）。

a. 要求程序运行前必须全部装入内存且在运行过程中一直驻留在内存

b. 要求程序运行前必须全部装入内存但在运行过程中不必一直驻留在内存

c. 要求程序运行前不必全部装入内存且在运行过程中不必一直驻留在内存

d. 要求程序运行前不必全部装入内存但是在运行过程中必须一直驻留在内存

正确答案是：要求程序运行前不必全部装入内存且在运行过程中不必一直驻留在内存

在下列有关请求分页管理的叙述中，正确的是（ ）。

a. 页表指包含"页号”和"块号”字段即可

b. 产生缺页中断一定要淘汰一个页面

c. 一个淘汰的页面一定要写回外存

d. 程序和数据是在开始执行前一次性装入的

正确答案是：产生缺页中断一定要淘汰一个页面

LRU置换算法所基于的思想是（ ）。

a. 在最近的过去很久未使用的在最近的将来也不会使用

b. 在最近的过去很久未使用的在最近的将来会使用

c. 在最近的过去用得少的在最近的将来也用得少

d. 在最近的过去用得多的在最近的将来也用得多

正确答案是：在最近的过去很久未使用的在最近的将来也不会使用

以下页面置换算法中，（ ）会产生Belady现象。

a. LFU

b. LRU

c. FIFO

d. OPT

正确答案是：FIFO

以下页面置换算法中，（ ）是最理想的置换算法。

a. LFU

b. FIFO

c. OPT

d. LRU

正确答案是：OPT

在请求分页系统中，页表中的访问位是供（ ）参考的。

a. 内存分配

b. 页面置换

c. 页面换出

d. 页面调入计算机

正确答案是：页面置换

在下面的I/O控制方式中，需要CPU干预最少的方式是（ ）。

a. 中断驱动I/O控制方式

b. 程序I/O方式

c. 通道控制方式

d. 直接存储器访问DMA控制方式

正确答案是：通道控制方式

利用通道实现了（ ）之间数据的快速传输。

a. 内存和外设

b. CPU和外设

c. 外设和外设

d. 内存和CPU

正确答案是：CPU和外设

利用（ ），可以将独占设备如打印机改造为共享设备。

a. 中断技术

b. 通道技术

c. 缓冲技术

d. SPOOLING技术

正确答案是：SPOOLING技术

下列关于通道、设备、设备控制器三者间关系的叙述中正确的是（ ）。

a. 设备控制器和通道可以分别控制设备

b. 设备控制器控制通道，通道控制设备

c. 设备控制器控制通道和设备一起工作

d. 通道控制设备控制器，设备控制器控制设备

正确答案是：设备控制器控制通道，通道控制设备

在以下的磁盘调度算法中，（ ）可以避免进程出现"饥饿”现象，即长期得不到服务的现象。

a. 循环扫描调度算法（CSCAN）

b. 先来先服务（FCFS）

c. 最短寻道时间优先（SSTF）

d. 扫描算法（SCAN）

正确答案是：扫描算法（SCAN）

USB的含义是（ ）。

a. 外围部件互联

b. 通用串行总线

c. 工业标准总线

d. 通用并行总线

正确答案是：通用串行总线

（ ）浪费大量CPU时间。

a. 程序控制I/O方式

b. 中断方式是在所要求传送的数据块全部传送结束时要求CPU进行中断处理

c. 通道方式

d. DMA直接存储器存取方式

正确答案是：程序控制I/O方式

以下（ ）是块设备。

a. 打印机

b. 鼠标

c. 键盘

d. 磁盘

正确答案是：磁盘

在先来先服务（FCFS）的磁盘调度算法中，假设磁盘访问序列：98，183，37，122，14，124，65，67，读写头起始位置：53，则磁头走过的总道数是（ ）。

a. 640

b. 540

c. 440

d. 340

正确答案是：640

一计算机系统配备了三台HP1000激光打印机、一台绘图机。为此该系统需在内存中配置（ ）个设备驱动程序。

a. 1

b. 3

c. 2

d. 4

正确答案是：2

一个文件的绝对路径名是从（ ）开始，逐步沿着每一级子目录向下追溯，最后到指定文件的整个通路上所有子目录名组成的一个字符串。

a. 当前目录

b. 根目录

c. 二级目录

d. 多级目录

正确答案是：根目录

在文件目录的目录项中主要存放的是(　　　)。

a. 文件的名字、文件记录的长度和文件的结构等

b. 文件的名字、文件的类型和文件的物理地址等

c. 文件的名字、文件的存取方式和文件在主存中的地址等

d. 文件的名字、文件的类型和文件的摘要等

正确答案是：文件的名字、文件的类型和文件的物理地址等

2M磁盘，以512个字节为一块，试问位示图最大为（ ）字节。

a. 2048

b. 512

c. 1024

d. 256

正确答案是：512

（ ）与文件一一对应，是文件存在的标志。

a. DCB

b. FCB

c. JCB

d. PCB

正确答案是：FCB

为了实现对文件目录的管理，通常将文件目录以文件的形式保存在外存，这个文件就叫（ ）。

a. 目录文件

b. 特殊文件

c. 用户文件

d. 普通文件

正确答案是：目录文件

在MS-DOS和Windows系统中，文件的物理结构使用的是（ ）。

a. EXT3

b. EXT2

c. FAT

d. EXT4

正确答案是：FAT

从查询时间来看，（ ）文件最快。

a. 链接结构

b. 索引结构

c. 连续结构

正确答案是：连续结构

从空间开销来看，（ ）不需要额外的空间开销。

a. 索引文件

b. 连续文件

c. 链接文件

正确答案是：连续文件

如果用户已不再需要对某一文件实施相应的操作时，可利用（ ）系统调用来关闭此文件，操作系统S将会把该文件从打开文件表中的表目上删除掉。

a. 删除文件

b. 关闭文件

c. 打开文件

d. 创建文件

正确答案是：关闭文件

文件的（ ）是研究文件的存放方式。

a. 编写结构

b. 内存结构

c. 物理结构

d. 逻辑结构

正确答案是：物理结构

常见的操作系统接口有（ ）。

a. 视频接口

b. 语音接口

c. 命令行接口

d. 图形化用户界面（GUI）

正确答案是：命令行接口, 图形化用户界面（GUI）

操作系统为用户提供了（ ）。

a. 指挥接口

b. 控制接口

c. 命令一级的接口（普通用户）

d. 程序一级的接口（系统调用）

正确答案是：命令一级的接口（普通用户）, 程序一级的接口（系统调用）

（ ）是为程序员编程提供的接口。

a. 命令行接口

b. USB

c. 图形化用户界面

d. 系统调用

正确答案是：系统调用

Windows系统是一种基于（ ）的操作系统。

a. 三维界面

b. 命令行

c. GUI

d. 虚拟界面

正确答案是：GUI

3、与计算机硬件关系最密切的软件是（ ）。

A、 数据库管理系统

B、 编译程序

C、 操作系统

D、 办公软件

参考答案：操作系统

5、（ ）对多道批处理系统最重要。

A、 实时性

B、 交互性

C、 共享性

D、 运行效率

参考答案：运行效率

6、DOS 是（ ）操作系统。

A、 单用户单任务

B、 单用户多任务

C、 多用户多任务

D、 分布式

参考答案：单用户单任务

7、UNIX 是（ ）操作系统。

A、 单用户单任务

B、 单用户多任务

C、 多用户多任务

D、 分布式

参考答案：多用户多任务

8、（ ）是多道操作系统不可缺少的硬件支持。

A、 打印机

B、 中断机构

C、 硬盘

D、 鼠标

参考答案：中断机构

10、操作系统是对（ ）进行管理的软件。

A、 硬件

B、 软件

C、 应用程序

D、 计算机资源

参考答案：计算机资源

11、如果分时操作系统的时间片一定，那么（ ），则相应时间越长。

A、 用户数越少

B、 用户数越多

C、 内存越小

D、 内存越多

参考答案：用户数越多

12、从系统管理员的角度看，操作系统提供的是（ ）功能。

A、 硬件资源管理

B、 软件资源管理

C、 计算机资源管理

D、 接口

参考答案：计算机资源管理

17、从资源管理的角度看，进程调度属于( )。

A、 处理机管理

B、 存储管理

C、 I/O 管理

D、 文件管理

参考答案：处理机管理

21、进程有三种基本状态，可能的状态转换是( )

A、 就绪态到运行态、等待态到就绪态、运行态到等待态

B、 就绪态到运行态、就绪态到等待态、等待态到运行态

C、 就绪态到运行态、等待态到就绪态、等待态到运行态

D、 运行态到就绪态、就绪态到等待态、等待态到运行态

参考答案：就绪态到运行态、等待态到就绪态、运行态到等待态

22、有 m 个进程共享同一临界资源，若使用信号量机制实现对一临界资源的互斥访问，则

信号量的变化范围是（ ）。

A、 1 至－（m－1）

B、 1 至 m－1

C、 1 至－m

D、 1 至 m

参考答案：1 至－（m－1）

23、设两个进程共用一个临界资源的互斥信号量 mutex，当 mutex＝1 时表示（ ）。

A、 一个进程进入了临界区，另一个进程等待计算

B、 没有一个进程进入临界区

C、 两个进程都进入临界区

D、 两个进程都在等待

参考答案：没有一个进程进入临界区

24、设两个进程共用一个临界资源的互斥信号量 mutex，当 mutex＝－1 时表示（ ）。

A、 一个进程进入了临界区，另一个进程等待

B、 没有一个进程进入临界区

C、 两个进程都进入临界区

D、 两个进程都在等待

参考答案：一个进程进入了临界区，另一个进程等待

25、当一进程因在记录型信号量 S 上执行 signal（S）操作而导致唤醒另一进程后，S 的值为（ ）。

A、 ＞0

B、 ＜0

C、 ≥0

D、 ≤0

参考答案： ≤0

27、进程依靠( )从阻塞状态过渡到就绪状态。

A、 程序员的命令

B、 系统服务

C、 等待下一个时间片到来

D、 "合作"进程的唤醒

参考答案："合作"进程的唤醒

28、只作用于一个进程一次的原语是( )。

A、 创建

B、 阻塞

C、 挂起

D、 睡眠

参考答案：创建

29、用 P、V 操作管理临界区时，信号量的初值一般应定义为（ ）。

A、 -1

B、 0

C、 1

D、 任意值

参考答案：1

30、一个进程释放一种资源将有可能导致一个或几个进程( )。

A、 由就绪变运行

B、 由运行变就绪

C、 由阻塞变运行

D、 由阻塞变就绪

参考答案：由阻塞变就绪

31、若系统中只有用户级线程，则处理机调度单位是( )。

A、 线程

B、 进程

C、 程序

D、 作业

参考答案：线程

32、一个进程是( )。

A、 由处理机执行的一个程序

B、 一个独立的程序+数据集

C、 PCB 结构与程序和数据的组合

D、 一个独立的程序

参考答案：PCB 结构与程序和数据的组合

35、覆盖了操作系统后的机器称为"扩展机”，也叫（）。

A、 ”裸机"

B、 ”虚拟机"

C、 ”主机"

D、 ”母机"

参考答案：”虚拟机"

36、现在操作系统基本上是基于（）。

A、 强内核

B、 微内核

C、 整体结构

D、 分层结构

参考答案：微内核

37、操作系统是（）和（）的集合。

A、 硬件，软件

B、 文件，目录

C、 程序，数据结构

D、 作业，进程

参考答案：程序，数据结构

38、脱机输入输出的目的是解决（）。

A、 CPU 和慢速 I/O 之间的矛盾

B、 CPU 和内存速度不匹配的矛盾

C、 内存和 I/O 速度不匹配的矛盾

D、 内存和外存速度不匹配的矛盾

参考答案：CPU 和慢速 I/O 之间的矛盾

39、（）是通过某种技术把一个物理实体变为若干个逻辑上的对应物。

A、 多态技术

B、 并行技术

C、 分布式技术

D、 虚拟技术

参考答案：虚拟技术

40、（）是在通常操作系统功能的基础上提供网络通信和网络服务功能的操作系统。

A、 嵌入式操作系统

B、 分布式操作系统

C、 网络操作系统

D、 个人计算机操作系统

参考答案：网络操作系统

41、（）用于描述进程之间执行的前后关系。

A、 网图

B、 循环图

C、 前趋图

D、 饼图

参考答案：前趋图

42、多道程序的并发执行在（）上是（）进行，（）上仍是（）执行。

A、 宏观，同时，微观，顺序

B、 微观，同时，宏观，顺序

C、 宏观，顺序，微观，同时

D、 微观，顺序，宏观，顺序

参考答案：宏观，同时，微观，顺序

43、进程的（）指的是进程占有 CPU，并在 CPU 上运行。

A、 创建状态

B、 就绪状态

C、 运行状态

D、 等待状态

参考答案：运行状态

44、所谓（），是指用于连接一个读进程和一个写进程以实现他们之间通信的一个共享文件。

A、 通道

B、 邮箱

C、 管道

D、 消息队列

参考答案：管道

45、可以在系统中建立更多的（）来提高并发程度。

A、 进程

B、 管程

C、 线程

D、 程序

参考答案：线程

46、进程的（）指的是进程已经具备运行条件，但由于无 CPU 暂时不能运行的状态（当调

度给其 CPU 时，立即可以运行）。

A、 创建状态

B、 就绪状态

C、 运行状态

D、 等待状态

参考答案：就绪状态

47、（）是系统为了管理进程设置的一个专门的数据结构，用来记录进程的外部特征，描述

进程的变化过程，是系统感知进程存在的唯一标志。

A、 PCB

B、 JCB

C、 process

D、 TCB

参考答案：PCB

48、（）是由若干条机器指令构成、完成一种特定功能的程序段；这段程序在执行期间不允

许被分割，必须一次执行完。

A、 程序

B、 进程

C、 函数

D、 原语

参考答案：原语

49、（）指的是多个操作决不能同时执行， 如：操作Ａ和操作Ｂ不能在同时执行。

A、 同步

B、 互斥

C、 异步

D、 并行

参考答案：互斥

57、在下列选项中，属于检测死锁的方法是（ ）。

A、 剥夺资源法

B、 资源随意分配

C、 资源分配图简化法

D、 银行家算法

参考答案：资源分配图简化法

58、为了照顾紧迫型作业，应采用（ ）。

A、 先来先服务调度算法

B、 短作业优先调度算法

C、 时间片轮转调度算法

D、 优先权调度算法

参考答案：优先权调度算法

59、作业从后备作业到被调度程序选中的时间称为（ ）。

A、 周转时间

B、 响应时间

C、 等待调度时间

D、 运行时间

参考答案：等待调度时间

60、（）的任务是控制协调进程对 CPU 的竞争，即按一定的调度算法从就绪队列中选中一个进程，把 CPU 的使用权交给被选中的进程。

A、 进程调度

B、 线程调度

C、 作业调度

D、 中级调度

参考答案：进程调度

63、（）是指通过限制如何申请资源的方法来确保（四个必要条件中）至少有一个条件不成

立。

A、 预防死锁

B、 避免死锁

C、 恢复死锁

D、 检测死锁

参考答案：预防死锁

66、在段式存储管理系统中，从逻辑地址到物理块号的地址映射是通过( )实现的。

A、 页表

B、 段表

C、 段页表

D、 PCB

参考答案：段表

69、把作业地址空间中使用的逻辑地址变成内存中物理地址称为（ ）。

A、 加载

B、 重定位

C、 物理化

D、 逻辑化

参考答案：重定位

71、在可变式分区分配方案中，某一作业完成后，系统收回其主存空间，并与相邻空闲区合

并，为此需修改空闲区表，造成空闲区数减 2 的情况是（ ）。

A、 无上邻空闲区，也无下邻空闲区

B、 有上邻空闲区，但无下邻空闲区

C、 有下邻空闲区，但无上邻空闲区

D、 有上邻空闲区，也有下邻空闲区

参考答案：有上邻空闲区，也有下邻空闲区

73、在可变式分区分配方案中，只需要进行依次比较就可以判定系统是否能满足作业对主存

空间要求的算法是（ ）。

A、 最先适应算法

B、 最佳适应算法

C、 最差适应算法

D、 固定

参考答案：最佳适应算法

75、下列说法正确的是（ ）。

A、 首次适应算法最好

B、 最佳适应算法最好

C、 最差适应算法最差

D、 不存在哪种算法最好、最坏，只有合适之说

参考答案：不存在哪种算法最好、最坏，只有合适之说

76、静态重定位的时机是（ ）。

A、 程序编译时

B、 程序链接时

C、 程序装入时

D、 程序运行时

参考答案：程序装入时

78、首次适应算法的空闲区是（ ）。

A、 按地址递增顺序链在一起

B、 始端指针表指向最大空闲区

C、 按大小递增顺序链在一起

D、 寻找从最大空闲区开始

参考答案：按地址递增顺序链在一起

79、在可变分区存储管理中的紧凑技术可以（ ）。

A、 集中空闲区

B、 增加主存容量

C、 缩短访问时间

D、 加速地址转换

参考答案：集中空闲区

80、在存储管理中，采用覆盖与交换技术的目的是（ ）。

A、 减少程序占用的主存空间

B、 物理上扩充主存容量

C、 提高 CPU 效率

D、 代码在主存中共享

参考答案：减少程序占用的主存空间

82、在内存分配的"最差适应法"中，空闲块是按（ ）。

A、 始地址从小到大排序

B、 始地址从大到小排序

C、 块的大小从小到大排序

D、 块的大小从大到小排序

参考答案：块的大小从大到小排序

83、下列存储管理方式中，（ ）既考虑了存储效率，又考虑了共享。

A、 分区存储管理

B、 页式存储管理

C、 段式存储管理

D、 段页式存储管理

参考答案：段页式存储管理

85、用户编程所用的地址称为（）。

A、 内存地址

B、 物理地址

C、 绝对地址

D、 逻辑地址

参考答案：逻辑地址

86、（）是找到其大小与要求相差最小的空闲分区。

A、 首次适应算法

B、 循环首次适应算法

C、 最佳适应算法

D、 最差适应算法

参考答案：最佳适应算法

87、其系统的页面大小为 1KB，某一指令的逻辑地址为 2170B，则其页内地址是（）。

A、 100

B、 170

C、 70

D、 122

参考答案：122

88、在分页存储管理系统中，逻辑地址长度为 16 位，页面大小为 2048B，现有一逻辑地址为 4876，且第 0、1、2 页依次存放在物理块 6、3、4 中，则相应的物理地址是（）。

A、 4876

B、 876

C、 8972

D、 780

参考答案：8972

89、地址重定位指的是将程序的（）地址转换成（）地址。

A、 逻辑，虚

B、 内存，物理

C、 逻辑，物理

D、 物理，逻辑

参考答案：逻辑，物理

92、某系统的内存容量为 260K，操作系统占用低地址的 20K，其余空间划分成 4 个固定大小一样的分区，则每个分区的大小是（）。

A、 40k

B、 50k

C、 60k

D、 70k

参考答案：60k

93、（）是按分区首地址递增的次序链接空闲分区，从头查找，找到符合要求的第一个分区。

A、 首次适应算法

B、 循环首次适应算法

C、 最佳适应算法

D、 最差适应算法

参考答案：首次适应算法

94、虚存最基本的特征是（ ）。

A、 一次性

B、 多次性

C、 交换性

D、 离散性

参考答案：多次性

95、下面（ ）内存管理方法不能实现虚存？

A、 动态页式管理

B、 静态页式管理

C、 分段存储管理

D、 段页式存储管理

参考答案：静态页式管理

96、在请求页式存储管理中，若页面尺寸变小，则缺页中断的次数（ ）。

A、 无影响

B、 减少

C、 增加

D、 可能减少也可能增加

参考答案：增加

97、在请求分页存储管理中，当访问的页面不在内存时，便产生缺页中断，缺页中断是属于

（ ）。

A、 I/O 中断

B、 程序中断

C、 访管中断

D、 外中断

参考答案： I/O 中断

98、在请求分页管理中，已修改过的页面再次装入时应来自（ ）。

A、 磁盘文件区

B、 磁盘对换区

C、 后备作业区

D、 I/O 缓冲区

参考答案：磁盘对换区

99、在下列关于虚存实际容量的说法中正确的是（ ）。

A、 等于外存（磁盘）的容量

B、 等于内存的容量

C、 等于内、外存容量之和

D、 等于 CPU 逻辑地址给出的空间大小

参考答案：等于内、外存容量之和

109、段页式存储管理中读取一条指令或数据最低需要访存（ ）次。

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

参考答案：3

110、虚存的可行性基础是（ ）。

A、 程序执行的离散性

B、 程序执行的顺序性

C、 程序执行的局部性

D、 程序执行的并发性

参考答案： 程序执行的局部性

111、选择在最近的过去很久未访问的页面予以淘汰的算法称为（ ）。

A、 OPT

B、 LRU

C、 FIFO

D、 LFU

参考答案：LRU

112、选择在最近的过去使用次数最少的页面予以淘汰的算法称为（ ）。

A、 OPT

B、 LRU

C、 FIFO

D、 LFU

参考答案： LFU

114、在请求分页系统中，页表中的改变位是供（ ）参考的。

A、 页面置换

B、 内存分配

C、 页面换出

D、 页面调入

参考答案： 页面换出

115、在请求分页系统中，页表中的辅存始地址是供（ ）参考的。

A、 页面置换

B、 内存分配

C、 页面换出

D、 页面调入

参考答案：页面调入

116、下列（ )置换算法是基于将来的执行序列。

A、 OPT

B、 FIFO

C、 LRU

D、 LFT

参考答案：OPT

117、在下面的 I/O 控制方式中，需要 CPU 干预最少的方式是（ ）。

A、 程序 I/O 方式

B、 中断驱动 I/O 控制方式

C、 直接存储器访问 DMA 控制方式

D、 通道控制方式

参考答案：通道控制方式

118、CPU 输出数据的速度远远超过打印机的打印速度，影响程序执行速度，为解决这一问

题，可以采用（ ）。

A、 通道技术

B、 虚拟存储器

C、 并行技术

D、 缓冲技术

参考答案：缓冲技术

119、为了实现 CPU 与外部设备间最大的并行性，应采用（ ）。

A、 中断技术

B、 共享设备

C、 通道设备

D、 缓冲设备计算

参考答案：通道设备

125、在磁盘调度算法中，（ ）会造成相邻两次请求最内到最外的柱面寻道，使磁头反复移

动，增加了服务时间，对机械也不利。

A、 先来先服务（FCFS）

B、 最短寻道时间优先（SSTF）

C、 扫描算法（SCAN）

D、 循环扫描调度算法（CSCAN）

参考答案：先来先服务（FCFS）

127、（ ）改善了磁盘平均服务时间，但可能会造成某些访问请求长期等待得不到服务。

A、 先来先服务（FCFS）

B、 最短寻道时间优先（SSTF）

C、 扫描算法（SCAN）

D、 循环扫描调度算法（CSCAN）

参考答案：最短寻道时间优先（SSTF）

128、通道程序由（ ）构成。

A、 指令

B、 数据

C、 通道指令

D、 符号

参考答案：通道指令

129、系统中的设备控制表的数量为（ ）。

A、 1 张

B、 2 张

C、 不确定

D、 取决于设备的数量

参考答案： 取决于设备的数量

131、（ ）是 I/O 进程与设备控制器之间的通信程序。

A、 操作系统

B、 应用程序

C、 数据库管理程序

D、 设备驱动程序

参考答案：设备驱动程序

132、操作系统中用于管理内在空间的模块称为内存管理模块，它负责内存的全部管理工作，

可以完成存储空间的分配、存储地址的变换、存储空间的保护和（ ）

A、 存储空间的扩充

B、 存储空间的删除

C、 存储地址的的扩充

D、 存储地址的删除

参考答案：存储空间的扩充

133、虚拟存储器的原理是用外存模拟内存，实现内存空间的扩充，程序的（ ）性

使虚拟存储成为可能

A、 全局

B、 局部

C、 部份

D、 所有

参考答案：局部

136、外存上存放的数据（ ）。

A、 CPU 可直接访问

B、 CPU 不可访问

C、 是高速缓冲器中的信息

D、 必须在访问前先装入内存

参考答案：必须在访问前先装入内存

138、（ ）是实现"按名存取”的一种数据结构。

A、 栈

B、 队列

C、 表

D、 目录

参考答案：目录

143、Unix 中的目录结构是一种（ ）。

A、 树型结构

B、 层次结构

C、 网状结构

D、 线性结构

参考答案：树型结构

144、FAT 表实现的是（ ）。

A、 显式链接结构

B、 隐式链接结构

C、 索引结构

D、 连续结构

参考答案：显式链接结构

145、（ ）是指系统将指定名称的文件的属性(包括该文件在外存上的物理位置)从外存拷贝到内存打开文件表的一个表目中，并将该表目的编号(或称为索引)返回给用户。

A、 打开文件

B、 关闭文件

C、 创建文件

D、 删除文件

参考答案：打开文件

147、（ ）是操作系统中负责管理相关文件信息的软件机构。

A、 文件系统

B、 文件

C、 软件

D、 程序

参考答案：文件系统

148、目录文件所存放的信息是（ ）。

A、 某一文件存放的数据信息

B、 某一个文件的文件目录

C、 该目录中所有数据文件目录

D、 该目录中所有子目录文件和数据文件的目录

参考答案：该目录中所有子目录文件和数据文件的目录

149、从下面描述中错误的一条描述是（ ）。

A、 一个文件在同一个系统中、不同的存储介质上的拷贝，应采用同一种物理结构

B、 文件的物理结构不仅与外存的分配方式相关，还与存储介质的特性相关，通常在磁带上

只适合使用顺序结构

C、 采用顺序结构的文件既适合进行顺序访问，也适合进行随机访问

D、 虽然磁盘是随机访问的设备，但其中的文件也可以使用顺序结构

参考答案：一个文件在同一个系统中、不同的存储介质上的拷贝，应采用同一种物理结构

150、下面描述中正确的一条描述是（ ）。

A、 顺序文件适合于建立在顺序存储设备上，而不适合建立在磁盘上

B、 显式链接文件将分配给文件的下一个物理盘块的地址登记在该文件的前一个物理盘块

中

C、 顺序文件必须采用连续分配方式，而链接文件和索引文件则可采用离散分配方式

D、 在 MS-DOS 中采用的是隐式链接文件结构

参考答案：顺序文件必须采用连续分配方式，而链接文件和索引文件则可采用离散分配方式

152、当网卡从网络上接收到流入的数据包时，此时 CPU 应该知道有数据包到了，CPU 立即响应处理这个过程我们称为（ ）

A、 中断

B、 调用

C、 测试

D、 应答

参考答案：中断

1 、操作系统属于最重要的、最不可缺少的应用软件。

参考答案：错

2 、系统的资源利用率越高用户越满意。

参考答案：对

3 、分时系统不需要多道程序技术的支持。

参考答案：错

4 、分时系统的用户具有独占性，因此一个用户可以独占计算机系统的资源。

参考答案：错

5 、设计实时操作系统时，首先应该考虑系统的优良性和分配性。

参考答案：错

6 、操作系统的所有程序是常驻内存的。

参考答案：错

7 、程序和进程是同一个概念。

参考答案：错

8 、处于等待状态的进程在等待事件完成后可直接进入执行状态。

参考答案：错

9 、进程是一个静态概念，程序是一个动态概念。

参考答案：错

10 、单道程序系统中程序的执行也需要同步和互斥。

参考答案：错

11 、多道程序的执行一定不具备再现性。

参考答案：错

13 、原语在执行时不能被中断。

参考答案：对

15 、对于临界区需要采取互斥的访问控制。

参考答案：对

19 、同步信号量的初值一般为 1。

参考答案：错

20 、互斥信号量的初值一般为 1。

参考答案：对

21 、互斥是一种进程对共享资源的间接制约形式。

参考答案：对

22 、引入管程是为了让系统自动处理临机资源的互斥使用问题。

参考答案：对

23 、生产者和消费者问题是一个既有同步又有互斥的问题。

参考答案：对

24 、进程 A、B 共享变量 x，需要互斥执行；进程 B、C 共享变量 y，B、C 也需要互斥执行，因此进程 A、C 必须互斥执行。

参考答案：错

25 、原语的执行是屏蔽中断的。

参考答案：对

26 、一般情况下，分时系统中处于就绪状态的进程最多。

参考答案：对

27 、多道程序的执行失去了封闭性和再现性，因此多道程序系统不需要封闭性和再现性。

参考答案：错

28 、单道程序不具备封闭性和再现性。

参考答案：错

29 、一个临界资源可以对应多个临界区。

参考答案：对

30 、互斥的使用临界资源是通过互斥的进入临界区实现的。

参考答案：对

31 、多个线程可以对应同一段程序。

参考答案：对

32 、系统内可以有无父进程的进程。

参考答案：对

33 、线程所对应的程序肯定比进程所对应的程序短。

参考答案：错

34 、进程从 CPU 退下时，将"现场"保存在系统栈内。

参考答案：对

35 、并发是并行的不同表述，其原理相同。

参考答案：错

36 、操作系统对进程的管理和控制主要是通过控制原语实现的。

参考答案：对

37 、线程没有状态转换，也不需要同步互斥的控制。

参考答案：错

38 、作业调度能使作业获得 CPU。

参考答案：错

39 、短作业（进程）优先调度算法具有最短的平均周转时间，因此这种算法是最好的算法。

参考答案：错

40 、在优先权调度算法中确定静态优先权的时候，一般，计算进程的优先权要高于磁盘 I/O

进程的优先权。

参考答案：对

41 、操作系统处理死锁，只要采用预防、解除、检测、避免等方法中的一种就足够了。

参考答案：错

42 、如果系统在所有进程运行前，一次性地将其在整个运行过程中所需地全部资源分配给

进程，即所谓"静态分配"，使可以预防死锁发生的。

参考答案：对

43 、在银行家算法中，对某时刻的资源分配情况进行安全分析，如果该时刻状态是安全的，

则存在一个安全序列，且这个安全序列是唯一的。

参考答案：错

44 、不安全状态一定会发生死锁。

参考答案：错

45 、银行家算法是死锁预防的一种措施。

参考答案：错

46 、产生死锁的原因是资源不足、并发程序的执行顺序不当。

参考答案：对

47 、高响应比调度算法是短作业优先和先来先服务调度算法的折中。

参考答案：对

48 、页式存储管理中由于页面小可以减少内碎片，因此尽可能使用小的页面。

参考答案：错

49 、页式存储管理中的逻辑地址是由页号和页内地址构成，是二维地址空间。

参考答案：错

50 、段式存储管理中的逻辑地址是二维结构。

参考答案：对

51 、页式存储管理中，访问内存需要访问页表，再访问主存，因而引入快表以提高访存效

率。

参考答案：对

52 、静态页式管理可以实现虚存。

参考答案：错

53 、固定分区产生了较多的外碎片。

参考答案：错

54 、在分区的分配算法中，最佳适应算法是所有算法中做好的。

参考答案：错

55 、在分区的分配算法中，最差适应算法是所有算法中做差的。

参考答案：错

56 、交换技术指的是一个程序的几个代码段或数据段，按照时间先后来占用公共的内存空

间。

参考答案：错

57 、交换技术指的是多个程序并发执行时可以将暂时不能执行的程序送到外存中，从而获

得空闲内存空间来装入新程序。

参考答案：对

58 、页式存储管理中，逻辑上相邻的页在内存中也一定要相邻。

参考答案：错

59 、可变分区法可以比较有效的消除外部碎片，但不能消除内部碎片。

参考答案：错

60 、用绝对地址编写的程序不适合多道程序系统运行。

参考答案：对

61 、用户编程所使用的地址称为逻辑地址。

参考答案：对

62 、物理地址指的就是内存地址。

参考答案：对

63 、单一连续分区可以支持多道程序运行。

参考答案：错

64 、固定分区中的分区大小都是一样大。

参考答案：错

65 、虚拟存储的实现是基于程序局部性原理，其实质是借助外存将内存较小的物理地址空

间转化为较大的逻辑地址空间。

参考答案：对

66 、请求分页存储管理系统，若把页面的大小增加一倍，则缺页中断次数会减少 50％。

参考答案：错

67 、虚地址即程序执行时所要访问的内存地址。

参考答案：错

68 、在请求分页式存储管理中，页面的调入、调出只能在内存和对换区之间进行。

参考答案：对

69 、请求分页存储管理中，页面置换算法很多，但只有最佳置换算法能完全避免进程的抖

动，因此目前应用最广。

参考答案：错

1、多道程序系统的运行必须要依赖（ ）硬件机构的支持。

A、 通道

B、 中断

C、 鼠标

D、 光盘

参考答案：通道, 中断

2、能同时执行多个程序的 OS 是（ ）。

A、 多道批处理

B、 单道批处理

C、 分时系统

D、 实时系统

参考答案：多道批处理，单道批处理，实时系统

3 、用户要求（ ）系统对用户的请求在一定的时间内给予及时响应。

A、 多道批处理

B、 单道批处理

C、 分时系统

D、 实时系统

参考答案：分时系统，实时系统

4 、（ ）系统不是操作系统。

A、 Word

B、 Excel

C、 Unix

D、 Windows

参考答案：Word，Excel

6 、下面是关于线程的叙述，其中正确的是( )。

A、 线程不拥有资源

B、 由于同一进程中的多个线程具有相同的地址空间，所以它们间的同步和通信也易于实现

C、 进程创建与线程创建的时空开销不相同

D、 进程切换与线程切换的时空开销相同

参考答案：由于同一进程中的多个线程具有相同的地址空间，所以它们间的同步和通信也易于实现，进程创建与线程创建的时空开销不相同

7 、有关进程的描述中，（ ）是正确的。

A、 进程执行的相对速度不能由进程自己来控制

B、 利用信号量的 P.V 操作可以交换大量信息

C、 同步是指并发进程之间存在的一种制约关系

D、 并发进程在访问共享资源时，不可能出现与时间有关的错误

参考答案：进程执行的相对速度不能由进程自己来控制，同步是指并发进程之间存在的一种制约关系

8 、下列资源中（ ）是临界资源。

A、 打印机

B、 非共享的资源

C、 共享变量

D、 共享缓冲区

参考答案：打印机，共享变量，共享缓冲区

9 、程序的顺序执行的特征是（ ）。

A、 并行性

B、 顺序性

C、 可再现性

D、 封闭性

参考答案：顺序性，可再现性，封闭性

10 、进程的构成部分包括（ ）。

A、 程序

B、 数据

C、 PCB

D、 地址

参考答案：程序，数据，PCB

11 、下列说法正确的是（ ）。

A、 进程是程序在处理机上的一次运行

B、 进程是处理机调度的基本单位

C、 引入进程是为了实现程序的并发执行

D、 进程是动态的

参考答案：进程是程序在处理机上的一次运行，进程是处理机调度的基本单位，引入进程是为了实现程序的并发执行，进程是动态的

12 、进程互斥准则有（ ）

A、 平等

B、 有空让进

C、 只进一个

D、 让权等待

E、 有限等待

参考答案：平等，有空让进，只进一个，让权等待，有限等待

13 、进程的基本状态包括（ ）。

A、 运行状态

B、 怠工状态

C、 阻塞状态

D、 就绪状态

参考答案：运行状态，阻塞状态，就绪状态

18 、下面选择调度方式和算法的准则中适用于实时系统的准则是（B ）。

A、 优先权准则

B、 截至时间的保障

C、 交互性好

D、 周转时间长

参考答案：优先权准则，截至时间的保障

20 、下面哪些表格是分页存储管理系统中使用到的？（ ）

A、 进程表

B、 存储分配表

C、 页表

D、 文件映象表

参考答案：存储分配表，页表

21 、在以下存储管理方案中，适用于多道程序设计系统的是（ ）。

A、 单用户连续分配

B、 固定式分区分配

C、 可变式分区分配

D、 页式存储管理计算

参考答案：固定式分区分配，可变式分区分配，页式存储管理计算

22 、（ ）存储管理中存在页表。

A、 分区

B、 页式

C、 段式

D、 段页式

参考答案：页式，段页式

23 、下列说法正确的是（ ）。

A、 页式存储管理的内存利用率最高

B、 页式存储管理不需要连续的内存空间

C、 页式存储管理可以很好地解决共享和保护问题

D、 页式存储管理产生的是外碎片

参考答案：页式存储管理的内存利用率最高，页式存储管理不需要连续的内存空间

24 、下列说法正确的是（ ）。

A、 段页式存储管理的内存利用率高于段式，但低于页式

B、 段页式存储管理的内存利用率高于页式，但低于段式

C、 段页式存储管理结合了段式存储管理中分段的逻辑独立以及页式存储管理中分页的离散存放

D、 段页式存储管理能够较好地实现段的共享和保护

参考答案：段页式存储管理的内存利用率高于段式，但低于页式，段页式存储管理结合了段式存储管理中分段的逻辑独立以及页式存储管理中分页的离散存放，段页式存储管理能够较好地实现段的共享和保护

25 、在页式存储管理中，块内位移量等于页内位移量是因为（ ）。

A、 页和块的大小都是 2 的整数次方

B、 一页是装入内存的连续空间内的

C、 页和块的大小相等

D、 页和块的大小不等

参考答案：一页是装入内存的连续空间内的，页和块的大小相等

26 、分段管理的突出的优点有（ ）。

A、 可以实现有意义的共享

B、 更好地实现保护

C、 没有碎片

D、 程序的内存利用率高

参考答案：可以实现有意义的共享，更好地实现保护

27 、下面的存储管理方式中，（ ）虚地址是二维的。

A、 分区存储管理

B、 页式存储管理

C、 段式存储管理

D、 段页式存储管理

参考答案：段式存储管理，段页式存储管理

28 、一个作业需要占用较大连续内存的存储管理是（ ）。

A、 可变分区存储管理

B、 页式存储管理

C、 段式存储管理

D、 段页式存储管理

参考答案：可变分区存储管理，段式存储管理

29 、段式和页式存储管理的地址结构很类似，但是他们之间有实质上的不同，表现为（ ）。

A、 页式的逻辑地址是连续的，段式的逻辑地址可以不连续

B、 页式的地址是一维的，段式的地址是二维的

C、 分页是操作系统进行，分段是用户确定

D、 各页可以分散存放在主存，每段必须占用连续的主存空间

参考答案：页式的逻辑地址是连续的，段式的逻辑地址可以不连续，页式的地址是一维的，段式的地址是二维的，分页是操作系统进行，分段是用户确定，各页可以分散存放在主存，每段必须占用连续的主存空间

30 、影响缺页次数的因素有（ ）。

A、 分配给进程的物理块数

B、 页本身的大小

C、 程序的编制方法

D、 页面置换算法

参考答案：分配给进程的物理块数，页本身的大小，程序的编制方法，页面置换算法

31 、请求分页管理的缺点有（ ）。

A、 处理缺页中断，增加系统开销

B、 可能会因为置换算法不当引起系统抖动

C、 方便实现共享和保护

D、 不方便实现共享和保护

参考答案：A, B, D处理缺页中断，增加系统开销，可能会因为置换算法不当引起系统抖动，不方便实现共享和保护

32 、虚拟存储器的特征有（ ）。

A、 多次性

B、 对换性

C、 一次性

D、 虚拟性

参考答案：多次性，对换性，虚拟性

33 、在虚拟页式存储管理中的调页策略有（ ）。

A、 一次性调入

B、 静态调入

C、 请求调页

D、 预调页

参考答案：请求调页，预调页

34 、在段表项中， 除了段名(号)、 段长、 段在内存中的起始地址外， 还增加了（ ）。

A、 存取方式

B、 访问位

C、 修改位

D、 外存地址

参考答案：存取方式，访问位，修改位，外存地址

35 、请求段式存储管理中的分段保护可采取( )

A、 中断机构

B、 越界检查

C、 存取控制检查

D、 环保护机构

参考答案：越界检查，存取控制检查，环保护机构

36 、使用下面那些存储管理方法可以实现虚拟存储？（ ）

A、 分区

B、 页式

C、 段式

D、 段页式

参考答案：页式，段式，段页式

37 、段页式存储管理中的地址变换用到以下的哪些数据结构？( )

A、 PCB

B、 JCB

C、 段表

D、 页表

参考答案：段表，页表

38 、"局部性”原理体现在程序执行的（ ）。

A、 时间局部性

B、 空间局部性

C、 循坏局部性

D、 函数局部性

参考答案：时间局部性，空间局部性

39 、在请求页式存储管理中，页表包含（ ）。

A、 页号

B、 块号

C、 中断位

D、 访问位

参考答案：页号，块号，中断位，访问位

40 、请求段式存储管理的优点是（ ）。

A、 实现了虚拟存储

B、 极大地提高了内存利用率

C、 实现了段的共享和保护

D、 实现了动态链接

参考答案：实现了虚拟存储，实现了段的共享和保护，实现了动态链接

41 、DMA 方式与中断的主要区别是（ ）。

A、 中断方式是在数据缓冲寄存器满后，发中断请求，CPU 进行中断处理

B、 中断方式是在所要求传送的数据块全部传送结束时要求 CPU 进行中断处理

C、 DMA 方式是在所要求传送的数据块全部传送结束时要求 CPU 进行中断处理

D、 DMA 方式是在数据缓冲寄存器满后，发中断请求，CPU 进行中断处理

参考答案：中断方式是在数据缓冲寄存器满后，发中断请求，CPU 进行中断处理，DMA 方式是在所要求传送的数据块全部传送结束时要求 CPU 进行中断处理

42 、DMA 方式的局限性有（ ）。

A、 DMA 方式不能实现 CPU 和设备的并行操作

B、 DMA 方式对外围设备的管理和某些操作仍由 CPU 控制

C、 DMA 方式增加了中断的次数

D、 多个 DMA 控制器的同时使用也是不经济的

参考答案：DMA 方式对外围设备的管理和某些操作仍由 CPU 控制，多个 DMA 控制器的同时使用也是不经济的

43 、下列哪一个选项是引入缓冲的原因（ ）。

A、 缓冲 CPU 和 I/O 设备间速度不匹配的矛盾

B、 减少对 CPU 的中断频率

C、 减少 CPU 对 I/O 控制的干预

D、 提高 CPU 和 I/O 设备之间的并行性

参考答案：缓冲 CPU 和 I/O 设备间速度不匹配的矛盾，减少对 CPU 的中断频率，提高 CPU 和 I/O 设备之间的并行性

44 、按信息交换的单位对设备分类，可分为（ ）。

A、 字符设备

B、 字节设备

C、 字设备

D、 块设备

参考答案：字符设备，块设备

45 、按设备的使用特性分，可分为（ ）。

A、 字符设备

B、 块设备

C、 存储设备

D、 输入输出设备

参考答案：存储设备，输入输出设备

46 、通道具有以下哪些类型（ ）。

A、 字节多路通道

B、 数组选择通道

C、 数组多路通道

D、 字节选择通道

参考答案：字节多路通道，数组选择通道，数组多路通道

47 、SPOOLING 系统的特点有（ ）

A、 提高了 I/O 的速度

B、 将共享设备改造为独占设备

C、 将独占设备改造为共享设备

D、 实现了虚拟设备功能

参考答案：提高了 I/O 的速度，将独占设备改造为共享设备，实现了虚拟设备功能

48 、磁盘的访问时间包含（ ）。

A、 等待时间

B、 寻道时间

C、 旋转延迟时间

D、 数据传输时间

参考答案：寻道时间，旋转延迟时间，数据传输时间

49 、设备管理的目标有（ ）。

A、 完成用户提出的 I/O 请求

B、 提高设备利用率

C、 提高 I/O 速率

D、 设备的统一管理

参考答案：完成用户提出的 I/O 请求，提高设备利用率，提高 I/O 速率，设备的统一管理

50 、I/O 总线包括（ ）。

A、 数据总线

B、 地址总线

C、 控制总线

D、 局部总线

参考答案：数据总线，地址总线，控制总线

51 、文件可分为（ ）。

A、 有结构文件（记录型）

B、 无结构文件（字符流）

C、 打开

D、 关闭

参考答案：有结构文件（记录型），无结构文件（字符流）

52 、文件的组成包括（ ）。

A、 文件体

B、 程序

C、 数据

D、 文件说明

参考答案：文件体，文件说明

53 、文件系统管理的对象包括（ ）。

A、 目录

B、 文件

C、 内存空间

D、 磁盘空间

参考答案：目录，文件，磁盘空间

54 、按照性质和用途分类，文件可以分为（ ）。

A、 普通文件

B、 系统文件

C、 库文件

D、 用户文件

参考答案：系统文件，库文件，用户文件

55 、按文件的保护方式分类，文件可以分为（ ）。

A、 只读文件

B、 读写文件

C、 可执行文件

D、 输出文件

参考答案：只读文件，读写文件，可执行文件

56 、按文件信息的流向可将文件分为（ ）。

A、 输入文件

B、 存储文件

C、 输出文件

D、 输入输出文件

参考答案：输入文件，输出文件，输入输出文件

57 、文件说明信息包括（ ）等。

A、 文件名

B、 文件内部标识

C、 文件存储地址

D、 访问权限

参考答案：文件名，文件内部标识，文件存储地址，访问权限

58 、链接结构的优点有（ ）。

A、 文件可以动态扩充，也不必事先提出文件的最大长度

B、 由于不连续分配，不存在外部碎片问题，所以不会造成几块连续区域的浪费

C、 适合随机存取

D、 有利于文件插入和删除

参考答案：文件可以动态扩充，也不必事先提出文件的最大长度，由于不连续分配，不存在外部碎片问题，所以不会造成几块连续区域的浪费，有利于文件插入和删除

59 、链接结构的缺点是（ ）。

A、 存取速度慢，不适于随机存取，只适合顺序存取

B、 存取速度慢，不适于顺序存取，只适合随机存取

C、 每块设置链接字破坏物理信息的完整性

D、 链接指针占用一定的空间

参考答案：存取速度慢，不适于随机存取，只适合顺序存取，每块设置链接字破坏物理信息的完整性，链接指针占用一定的空间

60 、按组织形式和处理方式分类，文件可分为（ ）。

A、 用户文件

B、 普通文件

C、 目录文件

D、 特殊文件

参考答案：普通文件，目录文件，特殊文件

61 、对文件的操作包含（ ）。

A、 读文件

B、 写文件

C、 创建文件

D、 删除文件

参考答案：读文件，写文件，创建文件，删除文件

62 、索引结构的优点是（ ）。

A、 索引表减少了系统开销

B、 即能顺序存取，又能直接存取

C、 满足了文件动态增长、插入删除的要求

D、 能充分利用外存空间

参考答案：即能顺序存取，又能直接存取，满足了文件动态增长、插入删除的要求，能充分利用外存空间

63 、文件的存取方法包括（ ）。

A、 顺序存取法

B、 直接（随机）存取法

C、 按键存取法

D、 固定存取法

参考答案：顺序存取法，直接（随机）存取法，按键存取法

64 、记录式文件的逻辑结构有（ ）。

A、 顺序文件

B、 离散文件

C、 索引文件

D、 顺序索引文件

参考答案：顺序文件，索引文件，顺序索引文件

65 、文件的物理结构有（ ）。

A、 离散结构

B、 连续结构

C、 链接结构

D、 索引结构

参考答案：连续结构，链接结构，索引结构

66 、连续结构的文件的缺点有（ ）。

A、 顺序存取速度慢

B、 在建立连续结构文件时，要求用户给出文件的最大长度，以便系统分配足够的存储空间，但这个有时候难以办到

C、 连续的存储空间

D、 不便记录的增删操作，一般只能在末端进行

参考答案：在建立连续结构文件时，要求用户给出文件的最大长度，以便系统分配足够的存储空间，但这个有时候难以办到，连续的存储空间，不便记录的增删操作，一般只能在末端进行

67 、常见的目录结构有（ ）。

A、 一级目录

B、 二级目录

C、 多级目录

D、 网状目录

参考答案：一级目录，二级目录，多级目录

68 、文件控制块（FCB）包含的基本信息有（ ）。

A、 文件名

B、 文件物理位置

C、 文件逻辑结构

D、 文件物理结构

参考答案：文件名，文件物理位置，文件逻辑结构，文件物理结构

69 、文件共享的目的是（ ）。

A、 实现保护

B、 节省存储空间

C、 实现虚存

D、 进程间通过文件交换信息

参考答案：节省存储空间，进程间通过文件交换信息

70 、文件的保护方式有（ ）。

A、 访问控制矩阵

B、 存取控制表

C、 用户权限

D、 用户口令

参考答案：访问控制矩阵，存取控制表，用户权限，用户口令

71 、磁盘的物理地址通过（ ）标识。

A、 磁头号（盘面号）

B、 磁道号（柱面号）

C、 扇区号

D、 块号

参考答案：磁头号（盘面号），磁道号（柱面号），扇区号

72 、对外存空闲空间的管理可通过（ ）实现。

A、 空白文件目录

B、 空白块链

C、 页表

D、 位示图

参考答案：空白文件目录，空白块链，位示图

通道是一种特殊的处理机，具有（）能力。

A.执行I/O指令集。

B.执行CPU指令集。

C.传送I/O命令。

D.运行I/O进程。

参考答案：执行I/O指令集。

所谓（），是指具有请求调入功能和置换功能，能从逻辑上对内存容量加以扩充的一种存储器系统。

A:外存

B:辅存

C:内存

D:虚存

参考答案：虚存

十进制小数0 375转换成二进制是

A: 0.011

B: 0.110

C: 0.101

D: 0.010

参考答案：0.011

对于容量为4K的存储器，寻址所需最小地址位数为

A:12

B:10

C: 11

D:13

参考答案：11

一个数的补码是0.1011，则它的真值是

A: 0.1011

B: 0.0101

C:1.1011

D:1.0101

参考答案：0.1011

6、定点运算中产生溢出的原因是( )。

A: 运算结果超出了机器数能表示的范围

B: 参加运算的数超过机器数表示的范围

C: 运算中最高位产生了进位或错位

D: 运算中最低位移出有效数据位

参考答案：运算结果超出了机器数能表示的范围

9. 控制DMA数据传送的部件是

A: DMA控制器

B: CPU

C:主存储器

D: 外设中的微处理器

参考答案： DMA控制器

12、若x = -0.1010.则其对应的反码是_

A: 1.0101

B:1.0110

C: 1.1010

D: 0.1010

参考答案： 1.0101

15. 并行加法器中，每位全和的形成除与本位相加二数数值有关外，还与

A:与低位数送来的进位有关

B:与低位数值大小无关

C:低位数的全和有关

D:低位数值大小有关

参考答案：与低位数送来的进位有关

19、 若真值X = -1011011,则它的补码=

A: 10100101

B: 10100100

C:11011011

D: 01011011

参考答案：11011011

一条指令包含操作码和操作数两个部分，它们都是采用二进制数表示的。

参考答案：对

生成操作数有效地址的方式称为寻址方式。

正确

错误

参考答案：对

根据指令操作码的位数，可将操作码编码方案分为固定长操作码编码和可变长操作码编码。

正确

错误

参考答案：对

5、控制器最基本的组成部分包括指令部件、时序电路、操作控制部件、中断逻辑。

正确

错误

参考答案：对

半导体RAM分为静态RAM和动态RAM

正确

错误

参考答案：对

定点除法中产生溢出的情况是被除数绝对值小于除数绝对值。

正确

错误

参考答案：对

操作系统的功能有处理器管理、存储器管理、设备管理、文件管理和（）。

选择一项：

a. 接口

b. 语言管理

c. 程序管理

d. 硬件管理

正确答案是：接口

现代操作系统具有并发性和共享性，是由（ ）的引入而导致的。

选择一项：

a. 磁盘

b. 文件

c. 多道程序

d. 单道程序

正确答案是：多道程序

早期的操作系统主要追求的是（ ）。

选择一项：

a. 可扩充

b. 可移植

c. 用户的方便性

d. 系统的效率

正确答案是：系统的效率

（ ）不是多道程序系统。

选择一项：

a. 单用户多任务

b. 单用户单任务

c. 多道批处理系统

d. 多用户分时系统

正确答案是：单用户单任务

在单处理机系统中，相同的硬件条件下，要执行10个程序，每个程序单独执行需要6min。现在10个程序同时在多道程序系统执行，一般情况下，每个程序执行完毕需要的时间（ ）。

选择一项：

a. 小于6min

b. 小于等于60min

c. 大于6min

d. 大于60min

正确答案是：大于6min

（ ）对实时系统最重要。

选择一项：

a. 交互性

b. 运行效率

c. 共享性

d. 及时性

正确答案是：及时性

UNIX是（ ）操作系统。

选择一项：

a. 单用户多任务

b. 多用户多任务

c. 单用户单任务

d. 分布式

正确答案是：多用户多任务

（ ）功能不是操作系统直接完成的功能。

选择一项：

a. 管理计算机硬盘

b. 删除文件

c. 对程序进行编译

d. 实现虚拟存储器

正确答案是：对程序进行编译

（ ）对多用户分时系统最重要。

选择一项：

a. 交互性

b. 运行效率

c. 实时性

d. 共享性

正确答案是：交互性

从用户的角度看，操作系统提供的是（ ）的功能。

选择一项：

a. 硬件管理

b. 接口

c. 资源管理

d. 软件管理

正确答案是：接口

OS的不确定性是指（ ）。

选择一项：

a. 程序多次运行的时间不确定

b. 程序的运行次序不确定

c. A、B和C

d. 程序的运行结果不确定

正确答案是：A、B和C

在下面关于并发性的叙述正确的是（ ）。

选择一项：

a. 并发性是指若干事件在不同时间间隔发生

b. 并发性是指若干事件在同一时刻发生计算机操作

c. 并发性是指若干事件在不同时刻发生

d. 并发性是指若干事件在同一时间间隔发生

正确答案是：并发性是指若干事件在同一时间间隔发生

当彩蛋时，进程从执行状态转变为就绪状态。

选择一项：

a. 等待某一事件

b. 时间片到

c. 等待的事件发生

d. 进程被调度程序选中

正确答案是：时间片到

在进程状态转换时，下列彩蛋转换是不可能发生的。

选择一项：

a. 阻塞态→运行态

b. 就绪态→运行态

c. 运行态→阻塞态

d. 运行态→就绪态

正确答案是：阻塞态→运行态

下列关于进程的叙述中，正确的是彩蛋。

选择一项：

a. 运行状态的进程有多个

b. 优先级是进行进程调度的重要依据，一旦确定不能改变

c. 进程申请CPU得不到满足时，其状态变为就绪状态

d. 进程申请CPU得不到满足时，其状态变为等待状态

正确答案是：进程申请CPU得不到满足时，其状态变为就绪状态

如果信号量的当前值为－4，则表示系统中在该信号量上有（ ）个进程等待。

选择一项：

a. 5

b. 3

c. 2

d. 4

正确答案是：4

若有4个进程共享同一程序段，而且每次最多允许3个进程进入该程序段，则信号量的变化范围是（ ）。

选择一项：

a. 3，2，1，0

b. 3，2，1，0，－1

c. 4，3，2，1，0

d. 2，1，0，－1，－2

正确答案是：3，2，1，0，－1

若信号S的初值为2，当前值为－1，则表示有（ 　）个等待进程。

选择一项：

a. 2

b. 0

c. 3

d. 1

正确答案是：1

在操作系统中，进程的最基本的特征是彩蛋。

选择一项：

a. 顺序性和可再现性

b. 执行过程的封闭性

c. 与程序的对应性

d. 动态性和并发性

正确答案是：动态性和并发性

当一进程因在记录型信号量S上执行wait（S）操作而被阻塞后，S的值为（ ）。

选择一项：

a. ≥0

b. ≤0

c. ＞0

d. ＜0

正确答案是：＜0

进程的控制信息和描述信息存放在彩蛋中。

选择一项：

a. NTFS

b. PCB

c. JCB

d. FAT

正确答案是：PCB

下列关于进程和线程的叙述中，正确的是彩蛋。

选择一项：

a. 一个进程可拥有若干个线程

b. 一个线程可拥有若干个进程

c. 一个进程只可拥有一个线程

d. 一个线程只可拥有一个进程

正确答案是：一个进程可拥有若干个线程

临界区指的是（ ）。

选择一项：

a. 一种资源

b. 一个文件

c. 一个数据

d. 访问临界资源的一段代码

正确答案是：访问临界资源的一段代码

（ ）是互斥共享资源。

选择一项：

a. 打印机

b. CPU

正确答案是：打印机

（）是对于进程操作的时间顺序所加的某种限制，如操作Ａ应在Ｂ之前执行。

选择一项：

a. 同步

b. 异步

c. 并行

d. 互斥

正确答案是：同步

线程的切换一定会引起进程的切换。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

程序的并发执行将导致最终结果失去封闭性。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

打印机是一种可剥夺的资源。（

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

CPU是一种可剥夺的资源。

选择一项：

对

错

正确的答案是“对”。

引入线程是为了实现并发。

选择一项：

对

错

正确的答案是“错”。

作业调度的关键在于彩蛋。

选择一项：

a. 选择恰当的作业调度算法

b. 用户作业准备充分

c. 选择恰当的进程管理程序

d. 有一个较好的操作环境

正确答案是：选择恰当的作业调度算法

避免死锁的一个著名的算法是彩蛋。

选择一项：

a. 银行家算法

b. 先进先出算法

c. 资源按序分配法

d. 优先级算法

正确答案是：银行家算法

不能防止死锁的资源分配策略是(　　　)

选择一项：

a. 按序分配方式

b. 静态分配方式

c. 互斥使用分配方式

d. 剥夺式分配方式

正确答案是：互斥使用分配方式

系统有某类资源供3个进程共享，每个进程申请2个资源，为保证系统的安全，最低的资源数应为 (　　　)。

选择一项：

a. 4个

b. 5个

c. 3个

d. 6个

正确答案是：4个

某系统采用了银行家算法，则下列叙述正确的是（ ）。

选择一项：

a. 系统处于不安全状态时一定会发生死锁

b. 系统处于安全状态时可能会发生死锁

c. 系统处于安全状态时一定会发生死锁

d. 系统处于不安全状态时可能会发生死锁

正确答案是：系统处于不安全状态时可能会发生死锁

下列调度算法中不利于短作业（进程）的调度算法是（ ）。

选择一项：

a. 短作业（进程）优先

b. 轮转

c. 优先级优先

d. 先来先服务

正确答案是：先来先服务

下列作业（进程）调度算法中，能够提高吞吐率的是（ ）。

选择一项：

a. 短作业（进程）优先调度算法

b. 先来先服务调度算法

c. 轮转调度算法

d. 优先级优先调度算法

正确答案是：短作业（进程）优先调度算法

关于轮转调度算法的时间片大小的问题，下列说法正确的是（ ）。

选择一项：

a. 时间片的选择要综合考虑响应时间、开销以及系统的进程数量

b. 时间片的大小可以随机产生

c. 时间片小一些较好，因为可以缩短响应时间

d. 时间片大一些较好，因为可以减少进程切换的开销

正确答案是：时间片的选择要综合考虑响应时间、开销以及系统的进程数量

下列进程调度算法中，（ ）可能会出现进程长期得不到调度的情况。

选择一项：

a. 时间片轮转调度算法

b. 非强占式静态优先权法

c. 非强占式动态优先权法

d. 强占式静态优先权法

正确答案是：强占式静态优先权法

在下列选项中，属于检测死锁的方法是（ ）。

选择一项或多项：

a. 银行家算法

b. 剥夺资源法

c. 资源分配图简化法

d. 资源随意分配

正确答案是：资源分配图简化法

在采用动态优先权的优先权调度算法中，如果所有进程都具有相同优先权初值，则此时的优先权调度算法实际上和（ ）相同。

选择一项：

a. 先来先服务调度算法

b. 时间片轮转调度算法

c. 短作业优先调度算法

d. 长作业优先调度算法

正确答案是：先来先服务调度算法

调度实质上是一个策略问题，设定的目标往往是相互（）。

选择一项：

a. 涵盖的

b. 一致的

c. 协调的

d. 冲突的

正确答案是：冲突的

所谓（），是指各并发进程彼此互相等待对方所拥有的资源，且这些并发进程在得到对方的资源之前不会释放自己所拥有的资源。从而造成大家都想得到资源而又都得不到资源，各并发进程不能继续向前推进的状态。

选择一项：

a. 互斥

b. 同步

c. 死锁

d. 中断

正确答案是：死锁

（）是指在资源的动态分配过程中，防止系统进入不安全状态。

选择一项：

a. 预防死锁

b. 恢复死锁

c. 检测死锁

d. 避免死锁

正确答案是：避免死锁

如果资源分配图中（），则系统中没有死锁。

选择一项：

a. 没有节点

b. 有节点

c. 没有环路

d. 有环路

正确答案是：没有环路

下列选项中，（ 　）是分时系统中确定时间片大小需要考虑的因素。

选择一项或多项：

a. 各类资源的平衡利用

b. 系统对响应时间的要求

c. 就绪队列中进程的数目

d. 系统的处理能力

正确答案是：就绪队列中进程的数目, 系统的处理能力, 系统对响应时间的要求

下列可以用于进程调度的算法有（ ）。

选择一项或多项：

a. 优先级优先

b. 轮转

c. 短进程优先

d. 先来先服务

正确答案是：短进程优先, 优先级优先, 轮转, 先来先服务

选择排队作业中等待时间最长的作业优先调度，该调度算法可能不是（ ）。

选择一项或多项：

a. 优先权调度算法

b. 先来先服务调度算法

c. 高响应比优先调度算法

d. 短作业优先调度算法

正确答案是：先来先服务调度算法, 短作业优先调度算法

作业周转时间包括（ ）。

选择一项或多项：

a. 进程在就绪队列上等待进程调度的时间

b. 进程在CPU上执行时间

c. 等待I/O操作完成的时间计算

d. 作业在外存后备队列上等待作业调度的时间

正确答案是：等待I/O操作完成的时间计算, 作业在外存后备队列上等待作业调度的时间, 进程在CPU上执行时间, 进程在就绪队列上等待进程调度的时间

产生死锁的必要条件有（ ）。

选择一项或多项：

a. 不可剥夺

b. 互斥

c. 环路等待

d. 占有等待

正确答案是：互斥, 占有等待, 不可剥夺, 环路等待

在分页存储管理系统中，从页号到物理块号的地址映射是通过彩蛋实现的。

选择一项：

a. 段页表

b. 页表

c. PCB

d. 段表

正确答案是：页表

采用段式存储管理的系统中，若地址用24位表示，其中8位表示段号，则允许每段的最大长度是（ ）。

选择一项：

a. 2的24次方

b. 2的8次方

c. 2的16次方

d. 2的32次方

正确答案是：2的16次方

在可变式分区分配方案中，某一作业完成后，系统收回其主存空间，并与相邻空闲区合并，为此需修改空闲区表，造成空闲区数减1的情况是（ ）。

选择一项：

a. 无上邻空闲区，也无下邻空闲区

b. 有下邻空闲区，但无上邻空闲区

c. 有上邻空闲区，也有下邻空闲区

d. 有上邻空闲区，但无下邻空闲区

正确答案是：有上邻空闲区，也有下邻空闲区

在固定分区分配中，每个分区的大小是（ ）。

选择一项：

a. 可以不同但预先固定

b. 可以不同但根据作业长度变化

c. 相同

d. 随作业长度变化

正确答案是：可以不同但预先固定

在页式存储管理系统中，页表内容如下，按照"页号（块号）”的方式表示：0（2）、1（1）、2（6）、3（3）、4（7）。若页的大小为4KB，则地址转换机构将逻辑地址0转换成物理地址为（ ）。

选择一项：

a. 1024

b. 4096

c. 8192

d. 2048

正确答案是：8192

下列存储管理方式中内存利用率最高的是（ ）。

选择一项：

a. 分段

b. 分页

c. 段页式

d. 分区

正确答案是：分页

分区管理和分页管理的主要区别是（ ）。

选择一项：

a. 分区要求一道程序存放在连续的空间内而分页没有这种要求

b. 分区中的块比分页中的页要小

c. 分页有存储保护而分区没有

d. 分页有地址映射而分区没有

正确答案是：分区要求一道程序存放在连续的空间内而分页没有这种要求

通常所说的"存储保护"的基本含义是（ ）。

选择一项：

a. 防止程序间相互越界访问

b. 防止程序在内存丢失

c. 防止程序被人偷看

d. 防止存储器硬件受损

正确答案是：防止程序间相互越界访问

采用（ ）不会产生内部碎片。

选择一项：

a. 分页式存储管理

b. 固定分区式存储管理

c. 段页式存储管理

d. 分段式存储管理

正确答案是：分段式存储管理

在内存分配的"首次适应法"中，空闲块是按（ ）。

选择一项：

a. 始地址从大到小排序

b. 块的大小从大到小排序

c. 块的大小从小到大排序

d. 始地址从小到大排序

正确答案是：始地址从小到大排序

内存的每个存储单元都有一个编号，这种编号称为（）。

选择一项：

a. 内存地址

b. 虚地址

c. 程序地址

d. 逻辑地址

正确答案是：内存地址

其系统的页面大小为1KB，某一指令的逻辑地址为2170B，则其页号是（）。（页号从0开始编号）

选择一项：

a. 3

b. 1

c. 0

d. 2

正确答案是：2

在分页存储管理系统中，逻辑地址长度为16位，页面大小为2048B，现有一逻辑地址为4876，且第0、1、2页依次存放在物理块6、3、4中，则相应的物理地址是（）。

选择一项：

a. 780

b. 4876

c. 876

d. 8972

正确答案是：8972

（）指的是保证在内存中的多道程序只能在给定的存储区域内活动并互不产生干扰。

选择一项：

a. 程序隔离

b. 程序封装

c. 共享

d. 存储保护

正确答案是：存储保护

（）记录分区的大小和使用情况。

选择一项：

a. 页表

b. 分区表

c. 段表

d. 快表

正确答案是：分区表

实现虚存最主要的技术是（ ）。

选择一项：

a. 整体覆盖

b. 多道程序设计

c. 整体对换

d. 部分对换

正确答案是：部分对换

在虚拟存储系统中，若进程在内存中占三块(开始时为空)，采用先进先出页面淘汰算法，当执行访问页号序列为1、2、3、4、1、2、5、1、2、3、4、5、6时，将产生（ ）次缺页中断。

选择一项：

a. 8

b. 9

c. 10

d. 7

正确答案是：10

系统"抖动"现象的发生是由（ ）引起的？

选择一项：

a. 请求页式管理方案

b. 内存容量充足

c. 置换算法选择不当

d. 交换的信息量过大

正确答案是：置换算法选择不当

实现虚拟存储的目的是（ ）。

选择一项：

a. 扩充辅存容量

b. 逻辑扩充主存容量

c. 实现程序浮动

d. 实现存储保护

正确答案是：逻辑扩充主存容量

在下面关于虚拟存储器的叙述中，正确的是（ ）。

选择一项：

a. 要求程序运行前必须全部装入内存且在运行过程中一直驻留在内存

b. 要求程序运行前必须全部装入内存但在运行过程中不必一直驻留在内存

c. 要求程序运行前不必全部装入内存且在运行过程中不必一直驻留在内存

d. 要求程序运行前不必全部装入内存但是在运行过程中必须一直驻留在内存

正确答案是：要求程序运行前不必全部装入内存且在运行过程中不必一直驻留在内存

在下列有关请求分页管理的叙述中，正确的是（ ）。

选择一项：

a. 产生缺页中断一定要淘汰一个页面

b. 页表指包含"页号”和"块号”字段即可

c. 一个淘汰的页面一定要写回外存

d. 程序和数据是在开始执行前一次性装入的

正确答案是：产生缺页中断一定要淘汰一个页面

LRU置换算法所基于的思想是（ ）。

选择一项：

a. 在最近的过去很久未使用的在最近的将来会使用

b. 在最近的过去很久未使用的在最近的将来也不会使用

c. 在最近的过去用得少的在最近的将来也用得少

d. 在最近的过去用得多的在最近的将来也用得多

正确答案是：在最近的过去很久未使用的在最近的将来也不会使用

以下页面置换算法中，（ ）会产生Belady现象。

选择一项：

a. LFU

b. LRU

c. OPT

d. FIFO

正确答案是：FIFO

以下页面置换算法中，（ ）是最理想的置换算法。

选择一项：

a. LRU

b. LFU

c. FIFO

d. OPT

正确答案是：OPT

在请求分页系统中，页表中的访问位是供（ ）参考的。

选择一项：

a. 页面调入计算机

b. 内存分配

c. 页面置换

d. 页面换出

正确答案是：页面置换

在下面的I/O控制方式中，需要CPU干预最少的方式是（ ）。

选择一项：

a. 程序I/O方式

b. 中断驱动I/O控制方式

c. 直接存储器访问DMA控制方式

d. 通道控制方式

正确答案是：通道控制方式

利用通道实现了（ ）之间数据的快速传输。

选择一项：

a. 外设和外设

b. CPU和外设

c. 内存和外设

d. 内存和CPU

正确答案是：CPU和外设

利用（ ），可以将独占设备如打印机改造为共享设备。

选择一项：

a. SPOOLING技术

b. 通道技术

c. 中断技术

d. 缓冲技术

正确答案是：SPOOLING技术

下列关于通道、设备、设备控制器三者间关系的叙述中正确的是（ ）。

选择一项：

a. 设备控制器控制通道，通道控制设备

b. 设备控制器和通道可以分别控制设备

c. 通道控制设备控制器，设备控制器控制设备

d. 设备控制器控制通道和设备一起工作

正确答案是：设备控制器控制通道，通道控制设备

在以下的磁盘调度算法中，（ ）可以避免进程出现"饥饿”现象，即长期得不到服务的现象。

选择一项：

a. 最短寻道时间优先（SSTF）

b. 循环扫描调度算法（CSCAN）

c. 扫描算法（SCAN）

d. 先来先服务（FCFS）

正确答案是：扫描算法（SCAN）

USB的含义是（ ）。

选择一项：

a. 通用串行总线

b. 工业标准总线

c. 通用并行总线

d. 外围部件互联

正确答案是：通用串行总线

（ ）浪费大量CPU时间。

选择一项：

a. 通道方式

b. DMA直接存储器存取方式

c. 程序控制I/O方式

d. 中断方式是在所要求传送的数据块全部传送结束时要求CPU进行中断处理

正确答案是：程序控制I/O方式

以下（ ）是块设备。

选择一项：

a. 磁盘

b. 鼠标

c. 键盘

d. 打印机

正确答案是：磁盘

在先来先服务（FCFS）的磁盘调度算法中，假设磁盘访问序列：98，183，37，122，14，124，65，67，读写头起始位置：53，则磁头走过的总道数是（ ）。

选择一项：

a. 640

b. 340

c. 540

d. 440

正确答案是：640

一计算机系统配备了三台HP1000激光打印机、一台绘图机。为此该系统需在内存中配置（ ）个设备驱动程序。

选择一项：

a. 1

b. 4

c. 2

d. 3

正确答案是：2

一个文件的绝对路径名是从（ ）开始，逐步沿着每一级子目录向下追溯，最后到指定文件的整个通路上所有子目录名组成的一个字符串。

选择一项：

a. 根目录

b. 当前目录

c. 二级目录

d. 多级目录

正确答案是：根目录

在文件目录的目录项中主要存放的是(　　　)。

选择一项：

a. 文件的名字、文件的类型和文件的摘要等

b. 文件的名字、文件记录的长度和文件的结构等

c. 文件的名字、文件的存取方式和文件在主存中的地址等

d. 文件的名字、文件的类型和文件的物理地址等

正确答案是：文件的名字、文件的类型和文件的物理地址等

2M磁盘，以512个字节为一块，试问位示图最大为（ ）字节。

选择一项：

a. 1024

b. 2048

c. 256

d. 512

正确答案是：512

（ ）与文件一一对应，是文件存在的标志。

选择一项：

a. DCB

b. PCB

c. FCB

d. JCB

正确答案是：FCB

为了实现对文件目录的管理，通常将文件目录以文件的形式保存在外存，这个文件就叫（ ）。

选择一项：

a. 目录文件

b. 普通文件

c. 用户文件

d. 特殊文件

正确答案是：目录文件

在MS-DOS和Windows系统中，文件的物理结构使用的是（ ）。

选择一项：

a. EXT4

b. EXT3

c. EXT2

d. FAT

正确答案是：FAT

从查询时间来看，（ ）文件最快。

选择一项：

a. 链接结构

b. 连续结构

c. 索引结构

正确答案是：连续结构

从空间开销来看，（ ）不需要额外的空间开销。

选择一项：

a. 连续文件

b. 索引文件

c. 链接文件

正确答案是：连续文件

如果用户已不再需要对某一文件实施相应的操作时，可利用（ ）系统调用来关闭此文件，操作系统S将会把该文件从打开文件表中的表目上删除掉。

选择一项：

a. 删除文件

b. 打开文件

c. 关闭文件

d. 创建文件

正确答案是：关闭文件

文件的（ ）是研究文件的存放方式。

选择一项：

a. 编写结构

b. 内存结构

c. 物理结构

d. 逻辑结构

正确答案是：物理结构

常见的操作系统接口有（ ）。

选择一项或多项：

a. 命令行接口

b. 图形化用户界面（GUI）

c. 视频接口

d. 语音接口

正确答案是：命令行接口, 图形化用户界面（GUI）

操作系统为用户提供了（ ）。

选择一项或多项：

a. 程序一级的接口（系统调用）

b. 控制接口

c. 指挥接口

d. 命令一级的接口（普通用户）

正确答案是：命令一级的接口（普通用户）, 程序一级的接口（系统调用）

（ ）是为程序员编程提供的接口。

选择一项：

a. 命令行接口

b. USB

c. 系统调用

d. 图形化用户界面

正确答案是：系统调用

Windows系统是一种基于（ ）的操作系统。

选择一项：

a. 命令行

b. 三维界面

c. GUI

d. 虚拟界面

正确答案是：GUI

DOS是一种早期基于（ ）的操作系统。

选择一项：

a. 虚拟界面

b. 命令行

c. 二维界面

d. GUI

正确答案是：命令行

测验：第一章测验 ( 共10 题， 满分 100.00 分)

1 单选 Windows是（         ）操作系统。

A. 单用户单任务

B. 单用户多任务

C. 多用户多任务

D. 命令行窗口

正确答案为: B

2 单选 以下（       ）是分时多用户多任务操作系统。

A. DOS

B. Windows NT

C. OS/2

D. UNIX

正确答案为: D

3 多选 引入操作系统的目的有（       ）。

A. 有效性

B. 方便性

C. 可扩充性

D. 开放性

正确答案为: ABCD

4 多选 操作系统的特征有（        ）。

A. 并发

B. 共享

C. 虚拟

D. 异步

正确答案为: ABCD

5 单选 以下哪个不属于操作系统？

A. Windows

B. Linux

C. Oracle

D. MacOS

正确答案为: C

6 单选 以下描述正确的是？

A. 批处理系统出现早于分时系统

B. Linux就是批处理系统

C. 批处理系统可以同时执行多个任务

D. Windows是批处理操作系统

正确答案为: A

7 单选 以下哪个是移动操作系统？

A. Linux

B. Android

C. WindowsXP

D. Windows2003

正确答案为: B

8 单选 Linux最早发布于哪一年？

A. 1990

B. 1991

C. 1992

D. 1993

正确答案为: B

9 单选 第一个企业版的Linux是哪一个？

A. CentOS

B. Ubuntu

C. Debian

D. RedHat

正确答案为: D

10 单选 以下哪个不是内核的组成部分？

A. 系统调用接口

B. 进程管理

C. C语言编译器

D. 驱动程序

正确答案为: C

测验：第二章测验 ( 共10 题， 满分 100.00 分)

1 单选 进程在Linux中的表示是一个（）。

A. 代码块

B. 结构体

C. 程序体

D. 封装体

正确答案为: B

2 多选 进程通信的方式有（）。

A. 管道

B. 消息队列

C. 套接字

D. 共享存储

正确答案为: ABCD

3 多选 下列选项属于线程的特点的是（）。

A. 有唯一标识

B. 不同线程可执行相同进程

C. 共享进程内存

D. 处理器独立调用

正确答案为: ABCD

4 多选 下列是引入线程的原因有（）。

A. 进程操作耗时

B. 提高并发处理性能

C. 提高CPU利用率

D. 使任务保持独立性

正确答案为: ABC

5 多选 下面关于进程调度说法正确的是（）。

A. 是确保进程有效工作的内核子系统

B. 决定进程运行的时间

C. 多任务操作系统的基础

D. 决定哪一个进程投入运行

正确答案为: ABCD

6 多选 进程的状态包括（）。

A. 运行状态

B. 等待状态

C. 就绪状态

D. 暂停状态

正确答案为: ABC

7 单选 运行内核程序的运行模式被称作（）。

A. 调解模式

B. 用户模式

C. 系统模式

D. 调试模式

正确答案为: C

8 多选 进程的运行模式包含（）。

A. 调解模式

B. 用户模式

C. 系统模式

D. 调试模式

正确答案为: BC

9 多选 进程的控制块中包含（）。

A. 操作时间

B. 进程id

C. 父进程id

D. 所需资源

正确答案为: BCD

10 多选 Linux的调度策略有（）。

A. 优先级策略

B. 根据进程对IO和处理器的请求多少对进程进行分类

C. 随机性策略

D. 时间片策略

正确答案为: ABD

测验三 ( 共10 题， 满分 100.00 分)

1 单选 避免死锁的一个著名的算法是(    )。

A. 先进先出算法

B. 优先级算法

C. 银行家算法

D. 资源按序分配法

正确答案为: C

2 单选 系统有某类资源供3个进程共享，每个进程申请2个资源，为保证系统的安全，最低的资源数应为 (　　　)。

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

正确答案为: B

3 单选 设有3个作业，它们同时到达，运行时间分别为T1、T2和T3,且T1≤T2≤T3，若它们在单处理机系统中按单道运行，采用短作业优先调度算法，则平均周转时间为（       ）。

A. T1+T2+T3

B. (T1+T2+T3)/3

C. T1+T2/3+2*T3/3

D. T3/3+2*T2/3+T1

正确答案为: D

4 单选 有m个进程共享同一临界资源，若使用信号量机制实现对一临界资源的互斥访问，则信号量的变化范围是（         ）。

A. 1至 –(m-1)

B. 1至m-1

C. 1至–m

D. 1至m

正确答案为: A

5 单选 下面说法不正确的是（     ）。

A. 不安全状态一定死锁。

B. 不安全状态可能死锁。

C. 安全状态指的是可以找到一个资源分配的安全序列。

D. 不安全状态指的是找不到一个资源分配的安全序列。

正确答案为: A

6 单选 下列哪种调度算法有利于长作业？

A. 短作业优先调度算法

B. 最高优先级优先调度算法

C. 先来先服务调度算法

D. 时间片轮转调度算法

正确答案为: C

7 多选 产生死锁的原因是（         ）。

A. 资源不足

B. 启动程序太多

C. 并发执行的顺序不当

D. 无限循环

正确答案为: AC

8 多选 产生死锁的必要条件是（      ）。

A. 互斥

B. 占有且等待

C. 非抢占

D. 循环等待

正确答案为: ABCD

9 多选 处理机调度的目标是（       ）。

A. 提高CPU的利用率

B. 大吞吐量

C. 快的响应时间

D. 长的硬件寿命

正确答案为: ABC

10 多选 抢占式调度的原则有（      ）

A. 优先权原则

B. 短作业（进程）优先原则

C. 先来先服务原则

D. 时间片原则

正确答案为: ABD

测验：第四章测验 ( 共10 题， 满分 100.00 分)

1 单选 在分页存储管理系统中，从页号到物理块号的地址映射是通过(       )实现的。

A. 段表

B. 页表

C. PCB（进程控制块）

D. JCB（作业控制块）

正确答案为:B

2 单选 处理器不能直接访问的存储器是(　　　)。

A. 寄存器

B. 高速缓冲存储器

C. 主存储器

D. 辅助存储器

正确答案为: D

3 单选 断电停机后，存储信息随之消失的存储器是(　　　)。

A. 磁盘

B. 光盘

C. 主存储器

D. U盘

正确答案为: C

4 单选 地址重定位是指（        ）。

A. 程序逻辑地址到内存地址的转换

B. 内存地址到程序逻辑地址的转换

C. 外存地址到内存地址的转换

D. 内存地址到外存地址的转换

正确答案为:A

5 单选 关于分区分配算法说法正确的是（         ）。

A. 最佳适应算法最好

B. 最差适应算法最差

C. 首次适应算法最合适

D. 没有最好和最差之说，只有最适合

正确答案为: D

6 单选 内存利用率最高的是（            ）。

A. 分区存储管理方式

B. 页式存储管理方式

C. 段式存储管理方式

D. 段页式存储管理方式

正确答案为:B

7 多选 固定分区的缺点是（        ）。

A. 碎片造成浪费

B. 简单，易于实现

C. 开销小

D. 分区总数固定，限制了并发执行的程序数目

正确答案为: AD

8 多选 存储管理方案有（）。

A. 分区存储管理

B. 页式存储管理

C. 段式存储管理

D. 段页式存储管理

正确答案为: ABCD

9 多选 在分区存储管理中，内存划分方式有（）。

A. 随机分区

B. 分段式分区

C. 固定分区

D. 动态分区

正确答案为: CD

10 多选 页式存储管理的特点有（）。

A. 内存利用率最低

B. 页的大小因系统而异

C. 可以非连续存放

D. 对逻辑上统一的一类信息不方便查找和共享

正确答案为: BCD

第五章测验 ( 共10 题， 满分 100.00 分)

1 单选 虚拟存储技术最大的优势是扩展了计算机系统可使用的内存空间。

A. 对

B. 错

正确答案为: A

2 单选 虚拟存储中因为内存空间的扩展，所以将整个程序全放置到内存中，从而加快了运行速度。

A. 对

B. 错

正确答案为:B

3 单选 虚拟存储技术是有机的将内存和外存结合起来，充当（         ）。

A. 内存

B. 外村

C. 虚拟内存

D. 主存

正确答案为: C

4 单选 Linux中实际使用的存储管理技术是（         ）。

A. 分区虚拟存储管理

B. 页式虚拟存储管理

C. 段式虚拟存储管理

D. 段页式虚拟存储管理

正确答案为:B

5 单选 系统抖动是指(         )。

A. 使用机器时，屏幕闪烁的现象

B. 由于主存分配不当，偶然造成主存不够的现象

C. 系统盘有问题，致使系统不稳定的现象

D. 被调出的页面又立刻被调入所形成的频繁调入调出现象

正确答案为:D

6 单选 虚拟存储器的依据是（          ）。

A. 局部性原理

B. 全局性原理

C. 程序的静态执行

D. 程序的动态执行

正确答案为:A

7 单选 关于虚空间的说法正确的是（         ）。

A. 虚空间等于实空间

B. 虚空间小于实空间

C. 虚空间等于外存的大小

D. 虚空间大于实空间

正确答案为: D

8 单选 以下页面置换算法中容易产生Belady现象的是（         ）。

A. FIFO（先进先出）

B. OPT（最佳页面置换）

C. LRU（最近最久未使用）

D. LFU（最不经常使用）

正确答案为: A

9 多选 引入虚拟存储技术的好处（           ）。

A. 可执行大的程序

B. 提供大的用户空间

C. 支持更多程序的并发

D. 方便程序的开发

正确答案为: ABCD

10 多选 虚拟存储技术的特征有（         ）。

A. 不连续性

B. 部分交换

C. 虚拟扩充

D. 多次对换

正确答案为: ABCD

测验：第六章测验 ( 共10 题， 满分 100.00 分)

1 单选 在下面的I/O控制方式中，需要CPU干预最少的方式是（         ）。

A. 程序I/O方式

B. 中断驱动I/O控制方式

C. 直接存储器访问DMA控制方式

D. I/O通道控制方式

正确答案为: D

2 多选 设备管理的功能包括（）。

A. 确保计算机资源合理配置

B. 完成输入/输出操作

C. 提供统一操作方式操作接口

D. 实现计算机与用户的交互友好性

正确答案为: BC

3 单选 在Linux系统下，系统操作设备是通过（）来完成的。

A. 驱动

B. 软件

C. 硬件

D. 信号

正确答案为: A

4 多选 操作系统将设备分为（）这几类。

A. 块设备

B. 支持设备

C. 字符设备

D. 网络设备

正确答案为: ACD

5 多选 下列选项属于设备管理的相关技术的是（）。

A. 缓冲技术

B. 中断技术

C. 缓存技术

D. DMA技术

正确答案为: ABCD

6 多选 外围设备与内存之间的输入输出控制主要有（）这几种方式。

A. 间歇方式

B. 轮询方式

C. 中断方式

D. DMA方式

正确答案为: BCD

7 多选 设备分配的方法有（）。

A. 共享分配

B. 独享分配

C. 批次分配

D. 虚拟分配

正确答案为: ABD

8 多选 中断技术可以实现（）。

A. CPU与I/O设备并行工作

B. 硬件故障处理

C. 人机联系

D. 内存与设备直接通信

正确答案为: ABC

9 多选 系统资源使用情况包括（）。

A. 网卡使用率

B. 内存使用量

C. CPU使用率

D. 文件系统空间使用率

正确答案为: BCD

10 多选 常见的设备驱动方式有（）。

A. 共享方式

B. 缓存方式

C. 中断方式

D. DMA方式

正确答案为: CD

测验：第七章测验 ( 共10 题， 满分 100.00 分)

1 单选 对操作系统的文件系统而言，一个源程序、一批数据、一篇文章或一张图片等都可以被称为文件，只要它是(　　　)。

A. 连续分布在一片磁盘区域中的信息集合

B. 采用链接方式连接起来的多个磁盘块组成的信息集合

C. 逻辑上具有完整意义的信息集合

D. 属于同一个用户的一个信息集合

正确答案为: C

2 单选 在文件目录的目录项中主要存放的是(　　　)。

A. 文件的名字、文件的类型和文件的物理地址等

B. 文件的名字、文件的类型和文件的摘要等

C. 文件的名字、文件记录的长度和文件的结构等

D. 文件的名字、文件的存取方式和文件在主存中的地址等

正确答案为: A

3 单选 一个文件的绝对路径名是从（     ）开始，逐步沿着每一级子目录向下追溯，最后到指定文件的整个通路上所有子目录名组成的一个字符串。

A. 当前目录

B. 根目录

C. 多级目录

D. 二级目录

正确答案为:B

4 单选 下面的哪种物理结构不方便对文件的增删。

A. 连续结构

B. 链接结构

C. 索引结构

正确答案为:A

5 多选 下列选项中属于文件系统提供的功能有（）。

A. 定义文件类型

B. 定义文件结构

C. 定义存储方式

D. 提供文件处理办法

正确答案为: ABCD

6 多选 文件系统提供的文件保护有（）。

A. 用户保护

B. 位置保护

C. 操作权限保护

D. 信息保护

正确答案为: AC

7 多选 文件共享带来的好处有（）。

A. 增强对文件的保护

B. 节省时间

C. 提高存储空间使用率

D. 减少工作量

正确答案为: BCD

8 多选 操作权限保护的内容包括（）。

A. 只读

B. 删除

C. 只写

D. 可执行

正确答案为: ACD

9 多选 下列选项中属于存放在文件系统的有（）。

A. 文件数据

B. 目录

C. 软连接

D. 保护信息

正确答案为: ABCD

10 多选 虚拟文件系统设置的对象包括（）。

A. 超级块对象

B. 索引节点对象

C. 文件对象

D. 目录项对象

正确答案为: ABCD

测验：第八章测验 ( 共10 题， 满分 100.00 分)

1 多选 操作系统接口可以分为（）几大类。

A. 命令接口

B. 程序接口

C. 物理接口

D. 图形界面接口

正确答案为: ABD

2 单选 下列关于操作系统接口说法错误的是（）。

A. 操作系统接口用于支持用户和操作系统之间进行交互。

B. 操作系统接口可以分为三大类。

C. 操作系统接口通常由“命令”和“系统调用”的形式表现出来。

D. 操作系统接口指的是用户与计算机之间的接口。

正确答案为: D

3 多选 下列属于shell版本的是（）。

A. bash

B. sh

C. dsh

D. csh

正确答案为: ABCD

4 单选 Linux默认的Shell版本是（）。

A. bash

B. sh

C. dsh

D. zsh

正确答案为: A

5 多选 下列关于Shell说法正确的是（）。

A. Shell是命令的语言编辑器

B. Shell是命令的语言解释器

C. Shell拥有内置的shell命令集

D. Shell会将有效的命令传达到内核驱动

正确答案为: BCD

6 多选 下列关于X11说法正确的是（）。

A. 利用网络架构进行图形界面的运行与绘制。

B. 是一种软件

C. 是一种操作系统

D. x11使用的网络架构中X-Client用于管理硬件。

正确答案为: AB

7 多选 下列关于X-Windows体系结构说法正确的是（）。

A. X-Server用于管理客户端硬件

B. X-Server接受鼠标键盘灯发送的信息

C. X-client为X-Server提供数据

D. X-Client是应用程序

正确答案为: ABCD

8 多选 X-Windows的组成部分包括（）。

A. 桌面

B. 窗口

C. 菜单

D. 按钮

正确答案为: ABCD

9 单选 Linux中的系统调用接口可以在（）情况下使用。

A. 开机后直接使用

B. 系统加载后使用

C. 编写程序时使用

D. 运行程序时使用

正确答案为: C

10 单选 下列关于系统调用接口说法错误的是（）。

A. 为开发人员提供开发环境

B. 单进程处理功能

C. 可以提升安全性

D. 是用户与操作系统间的接口

正确答案为: B

1 单选 修改密码的命令是？

A. change

B. passwd

C. password

D. update

正确答案为:B

2 单选 进入某一文件夹的命令是？

A. ls

B. cd

C. ll

D. help

正确答案为: B

3 单选 列表显示所有文件的命令是？

A. ls

B. cd

C. pwd

D. echo

正确答案为:A

4 单选 打印信息的命令是？

A. ls

B. pwd

C. ll

D. echo

正确答案为:D

5 单选 列表显示文件详细信息的命令是？

A. ls

B. cd

C. ll

D. help

正确答案为: C

6 单选 查找帮助的命令是？

A. cd

B. pwd

C. echo

D. help

正确答案为: D

7 单选 查看系统当前运行所有程序的命令是？

A. top

B. show

C. ls

D. list

正确答案为: A

8 单选 系统配置文件一般放在哪个目录下？

A. dev

B. usr

C. etc

D. tmp

正确答案为: C

9 单选 增加用户的命令是？

A. adduser

B. insertuser

C. appenduser

D. deluser

正确答案为:A

10 多选 以下哪些描述是手机root后会产生的？

A. 获取最高用户权限

B. 增加系统风险

C. 可以任意安装软件

D. 可以提升网络连接速度

正确答案为: ABC

一、单选选择

1 、操作系统的功能有处理器管理、存储器管理、设备管理、文件管理和（）。

A、 语言管理

B、 程序管理

C、 硬件管理

D、 接口

参考答案：D

2、早期的操作系统主要追求的是（ ）。

A、 系统的效率

B、 用户的方便性

C、 可移植

D、 可扩充

参考答案：A

3、与计算机硬件关系最密切的软件是（ ）。

A、 数据库管理系统

B、 编译程序

C、 操作系统

D、 办公软件

参考答案：C

4、在单处理机系统中，相同的硬件条件下，要执行 10 个程序，每个程序单独执行需要 6min。

现在 10 个程序同时在多道程序系统执行，一般情况下，每个程序执行完毕需要的时间（ ）。

A、 小于 6min

B、 大于 6min

C、 小于等于 60min

D、 大于 60min

参考答案：B

5、（ ）对多道批处理系统最重要。

A、 实时性

B、 交互性

C、 共享性

D、 运行效率

参考答案：D

6、DOS 是（ ）操作系统。

A、 单用户单任务

B、 单用户多任务

C、 多用户多任务

D、 分布式

参考答案：A

7、UNIX 是（ ）操作系统。

A、 单用户单任务

B、 单用户多任务

C、 多用户多任务

D、 分布式

参考答案：C

8、（ ）是多道操作系统不可缺少的硬件支持。

A、 打印机

B、 中断机构

C、 硬盘

D、 鼠标

参考答案：B

9、（ ）功能不是操作系统直接完成的功能。

A、 管理计算机硬盘

B、 对程序进行编译

C、 实现虚拟存储器

D、 删除文件

参考答案：B

10、操作系统是对（ ）进行管理的软件。

A、 硬件

B、 软件

C、 应用程序

D、 计算机资源

参考答案：D

11、如果分时操作系统的时间片一定，那么（ ），则相应时间越长。

A、 用户数越少

B、 用户数越多

C、 内存越小

D、 内存越多

参考答案：B

12、从系统管理员的角度看，操作系统提供的是（ ）功能。

A、 硬件资源管理

B、 软件资源管理

C、 计算机资源管理

D、 接口

参考答案：C

13、在下面关于并发性的叙述正确的是（ ）。

A、 并发性是指若干事件在同一时刻发生计算机操作

B、 并发性是指若干事件在不同时刻发生

C、 并发性是指若干事件在同一时间间隔发生

D、 并发性是指若干事件在不同时间间隔发生

参考答案：C

14、当( )时，进程从执行状态转变为就绪状态。

A、 进程被调度程序选中

B、 时间片到

C、 等待某一事件

D、 等待的事件发生

参考答案：B

15、在进程状态转换时，下列( )转换是不可能发生的。

A、 就绪态→运行态

B、 运行态→就绪态

C、 运行态→阻塞态

D、 阻塞态→运行态

参考答案：D

16、下列关于进程的叙述中，正确的是( )。

A、 运行状态的进程有多个

B、 优先级是进行进程调度的重要依据，一旦确定不能改变

C、 进程申请 CPU 得不到满足时，其状态变为等待状态

D、 进程申请 CPU 得不到满足时，其状态变为就绪状态

参考答案：D

17、从资源管理的角度看，进程调度属于( )。

A、 处理机管理

B、 存储管理

C、 I/O 管理

D、 文件管理

参考答案：A

18、若有 4 个进程共享同一程序段，而且每次最多允许 3 个进程进入该程序段，则信号量的

变化范围是（ ）。

A、 3，2，1，0

B、 3，2，1，0，－1

C、 4，3，2，1，0

D、 2，1，0，－1，－2

参考答案：B

19、若信号 S 的初值为 2，当前值为－1，则表示有（ ）个等待进程。

A、 0

B、 1

C、 2

D、 3

参考答案：B

20、在操作系统中，进程的最基本的特征是( )。

A、 动态性和并发性

B、 顺序性和可再现性

C、 与程序的对应性

D、 执行过程的封闭性

参考答案：A

21、进程有三种基本状态，可能的状态转换是( )

A、 就绪态到运行态、等待态到就绪态、运行态到等待态

B、 就绪态到运行态、就绪态到等待态、等待态到运行态

C、 就绪态到运行态、等待态到就绪态、等待态到运行态

D、 运行态到就绪态、就绪态到等待态、等待态到运行态

参考答案：A

22、有 m 个进程共享同一临界资源，若使用信号量机制实现对一临界资源的互斥访问，则

信号量的变化范围是（ ）。

A、 1 至－（m－1）

B、 1 至 m－1

C、 1 至－m

D、 1 至 m

参考答案：A

23、设两个进程共用一个临界资源的互斥信号量 mutex，当 mutex＝1 时表示（ ）。

A、 一个进程进入了临界区，另一个进程等待计算

B、 没有一个进程进入临界区

C、 两个进程都进入临界区

D、 两个进程都在等待

参考答案：B

24、设两个进程共用一个临界资源的互斥信号量 mutex，当 mutex＝－1 时表示（ ）。

A、 一个进程进入了临界区，另一个进程等待

B、 没有一个进程进入临界区

C、 两个进程都进入临界区

D、 两个进程都在等待

参考答案：A

25、当一进程因在记录型信号量 S 上执行 signal（S）操作而导致唤醒另一进程后，S 的值为

（ ）。

A、 ＞0

B、 ＜0

C、 ≥0

D、 ≤0

参考答案：D

26、进程的控制信息和描述信息存放在( )中。

A、 JCB

B、 PCB

C、 FAT

D、 NTFS

参考答案：B

27、进程依靠( )从阻塞状态过渡到就绪状态。

A、 程序员的命令

B、 系统服务

C、 等待下一个时间片到来

D、 "合作"进程的唤醒

参考答案：D

28、只作用于一个进程一次的原语是( )。

A、 创建

B、 阻塞

C、 挂起

D、 睡眠

参考答案：A

29、用 P、V 操作管理临界区时，信号量的初值一般应定义为（ ）。

A、 -1

B、 0

C、 1

D、 任意值

参考答案：C

30、一个进程释放一种资源将有可能导致一个或几个进程( )。

A、 由就绪变运行

B、 由运行变就绪

C、 由阻塞变运行

D、 由阻塞变就绪

参考答案：D

31、若系统中只有用户级线程，则处理机调度单位是( )。

A、 线程

B、 进程

C、 程序

D、 作业

参考答案：A

32、一个进程是( )。

A、 由处理机执行的一个程序

B、 一个独立的程序+数据集

C、 PCB 结构与程序和数据的组合

D、 一个独立的程序

参考答案：C

33、下列关于进程和线程的叙述中，正确的是( )。

A、 一个进程只可拥有一个线程

B、 一个线程只可拥有一个进程

C、 一个进程可拥有若干个线程

D、 一个线程可拥有若干个进程

参考答案：C

34、临界区指的是（ ）。

A、 一种资源

B、 一个数据

C、 一个文件

D、 访问临界资源的一段代码

参考答案：D

35、覆盖了操作系统后的机器称为"扩展机”，也叫（）。

A、 ”裸机"

B、 ”虚拟机"

C、 ”主机"

D、 ”母机"

参考答案：B

36、现在操作系统基本上是基于（）。

A、 强内核

B、 微内核

C、 整体结构

D、 分层结构

参考答案：B

37、操作系统是（）和（）的集合。

A、 硬件，软件

B、 文件，目录

C、 程序，数据结构

D、 作业，进程

参考答案：C

38、脱机输入输出的目的是解决（）。

A、 CPU 和慢速 I/O 之间的矛盾

B、 CPU 和内存速度不匹配的矛盾

C、 内存和 I/O 速度不匹配的矛盾

D、 内存和外存速度不匹配的矛盾

参考答案：A

39、（）是通过某种技术把一个物理实体变为若干个逻辑上的对应物。

A、 多态技术

B、 并行技术

C、 分布式技术

D、 虚拟技术

参考答案：D

40、（）是在通常操作系统功能的基础上提供网络通信和网络服务功能的操作系统。

A、 嵌入式操作系统

B、 分布式操作系统

C、 网络操作系统

D、 个人计算机操作系统

参考答案：C

41、（）用于描述进程之间执行的前后关系。

A、 网图

B、 循环图

C、 前趋图

D、 饼图

参考答案：C

42、多道程序的并发执行在（）上是（）进行，（）上仍是（）执行。

A、 宏观， 同时，微观，顺序

B、 微观，同时，宏观，顺序

C、 宏观，顺序，微观，同时

D、 微观，顺序，宏观，顺序

参考答案：A

43、进程的（）指的是进程占有 CPU，并在 CPU 上运行。

A、 创建状态

B、 就绪状态

C、 运行状态

D、 等待状态

参考答案：C

44、所谓（），是指用于连接一个读进程和一个写进程以实现他们之间通信的一个共享文件。

A、 通道

B、 邮箱

C、 管道

D、 消息队列

参考答案：C

45、可以在系统中建立更多的（）来提高并发程度。

A、 进程

B、 管程

C、 线程

D、 程序

参考答案：C

46、进程的（）指的是进程已经具备运行条件，但由于无 CPU 暂时不能运行的状态（当调

度给其 CPU 时，立即可以运行）。

A、 创建状态

B、 就绪状态

C、 运行状态

D、 等待状态

参考答案：B

47、（）是系统为了管理进程设置的一个专门的数据结构，用来记录进程的外部特征，描述

进程的变化过程，是系统感知进程存在的唯一标志。

A、 PCB

B、 JCB

C、 process

D、 TCB

参考答案：A

48、（）是由若干条机器指令构成、完成一种特定功能的程序段；这段程序在执行期间不允

许被分割，必须一次执行完。

A、 程序

B、 进程

C、 函数

D、 原语

参考答案：D

49、（）指的是多个操作决不能同时执行， 如：操作Ａ和操作Ｂ不能在同时执行。

A、 同步

B、 互斥

C、 异步

D、 并行

参考答案：B

50、避免死锁的一个著名的算法是( )。

A、 先进先出算法

B、 优先级算法

C、 银行家算法

D、 资源按序分配法

参考答案：C

51、不能防止死锁的资源分配策略是( )

A、 剥夺式分配方式

B、 按序分配方式

C、 静态分配方式

D、 互斥使用分配方式

参考答案：D

52、系统有某类资源供 3 个进程共享，每个进程申请 2 个资源，为保证系统的安全，最低的

资源数应为 ( )。

A、 3 个

B、 4 个

C、 5 个

D、 6 个

参考答案：B

53、某系统采用了银行家算法，则下列叙述正确的是（ ）。

A、 系统处于不安全状态时一定会发生死锁

B、 系统处于不安全状态时可能会发生死锁

C、 系统处于安全状态时可能会发生死锁

D、 系统处于安全状态时一定会发生死锁

参考答案：B

54、下列调度算法中不利于短作业（进程）的调度算法是（ ）。

A、 先来先服务

B、 短作业（进程）优先

C、 优先级优先

D、 轮转

参考答案：A

55、关于轮转调度算法的时间片大小的问题，下列说法正确的是（ ）。

A、 时间片大一些较好，因为可以减少进程切换的开销

B、 时间片小一些较好，因为可以缩短响应时间

C、 时间片的选择要综合考虑响应时间、开销以及系统的进程数量

D、 时间片的大小可以随机产生

参考答案：C

56、下列进程调度算法中，（ ）可能会出现进程长期得不到调度的情况。

A、 强占式静态优先权法

B、 非强占式静态优先权法

C、 时间片轮转调度算法

D、 非强占式动态优先权法

参考答案：A

57、在下列选项中，属于检测死锁的方法是（ ）。

A、 剥夺资源法

B、 资源随意分配

C、 资源分配图简化法

D、 银行家算法

参考答案：C

58、为了照顾紧迫型作业，应采用（ ）。

A、 先来先服务调度算法

B、 短作业优先调度算法

C、 时间片轮转调度算法

D、 优先权调度算法

参考答案：D

59、作业从后备作业到被调度程序选中的时间称为（ ）。

A、 周转时间

B、 响应时间

C、 等待调度时间

D、 运行时间

参考答案：C

60、（）的任务是控制协调进程对 CPU 的竞争，即按一定的调度算法从就绪队列中选中一个

进程，把 CPU 的使用权交给被选中的进程。

A、 进程调度

B、 线程调度

C、 作业调度

D、 中级调度

参考答案：A

61、调度实质上是一个策略问题，设定的目标往往是相互（）。

A、 协调的

B、 冲突的

C、 一致的

D、 涵盖的

参考答案：B

62、所谓（），是指各并发进程彼此互相等待对方所拥有的资源，且这些并发进程在得到对

方的资源之前不会释放自己所拥有的资源。从而造成大家都想得到资源而又都得不到资源，

各并发进程不能继续向前推进的状态。

A、 中断

B、 死锁

C、 互斥

D、 同步

参考答案：B

63、（）是指通过限制如何申请资源的方法来确保（四个必要条件中）至少有一个条件不成

立。

A、 预防死锁

B、 避免死锁

C、 恢复死锁

D、 检测死锁

参考答案：A

64、（）是指在资源的动态分配过程中，防止系统进入不安全状态。

A、 预防死锁

B、 避免死锁

C、 检测死锁

D、 恢复死锁

参考答案：B

65、在分页存储管理系统中，从页号到物理块号的地址映射是通过( )实现的。

A、 页表

B、 段表

C、 段页表

D、 PCB

参考答案：A

66、在段式存储管理系统中，从逻辑地址到物理块号的地址映射是通过( )实现的。

A、 页表

B、 段表

C、 段页表

D、 PCB

参考答案：B

67、采用段式存储管理的系统中，若地址用 24 位表示，其中 8 位表示段号，则允许每段的

最大长度是（ ）。

A、 2 的 24 次方

B、 2 的 8 次方

C、 2 的 16 次方

D、 2 的 32 次方

参考答案：C

68、在可变式分区分配方案中，某一作业完成后，系统收回其主存空间，并与相邻空闲区合

并，为此需修改空闲区表，造成空闲区数减 1 的情况是（ ）。

A、 无上邻空闲区，也无下邻空闲区

B、 有上邻空闲区，但无下邻空闲区

C、 有下邻空闲区，但无上邻空闲区

D、 有上邻空闲区，也有下邻空闲区

参考答案：D

69、把作业地址空间中使用的逻辑地址变成内存中物理地址称为（ ）。

A、 加载

B、 重定位

C、 物理化

D、 逻辑化

参考答案：B

70、在固定分区分配中，每个分区的大小是（ ）。

A、 相同

B、 随作业长度变化

C、 可以不同但预先固定

D、 可以不同但根据作业长度变化

参考答案：C

71、在可变式分区分配方案中，某一作业完成后，系统收回其主存空间，并与相邻空闲区合

并，为此需修改空闲区表，造成空闲区数减 2 的情况是（ ）。

A、 无上邻空闲区，也无下邻空闲区

B、 有上邻空闲区，但无下邻空闲区

C、 有下邻空闲区，但无上邻空闲区

D、 有上邻空闲区，也有下邻空闲区

参考答案：D

72、在页式存储管理系统中，页表内容如下，按照"页号（块号）”的方式表示：0（2）、1（1）、

2（6）、3（3）、4（7）。若页的大小为 4KB，则地址转换机构将逻辑地址 0 转换成物理地址

为（ ）。

A、 8192

B、 4096

C、 2048

D、 1024

参考答案：A

73、在可变式分区分配方案中，只需要进行依次比较就可以判定系统是否能满足作业对主存

空间要求的算法是（ ）。

A、 最先适应算法

B、 最佳适应算法

C、 最差适应算法

D、 固定

参考答案：B

74、下列存储管理方式中内存利用率最高的是（ ）。

A、 分区

B、 分页

C、 分段

D、 段页式

参考答案：B

75、下列说法正确的是（ ）。

A、 首次适应算法最好

B、 最佳适应算法最好

C、 最差适应算法最差

D、 不存在哪种算法最好、最坏，只有合适之说

参考答案：D

76、静态重定位的时机是（ ）。

A、 程序编译时

B、 程序链接时

C、 程序装入时

D、 程序运行时

参考答案：C

77、通常所说的"存储保护"的基本含义是（ ）。

A、 防止存储器硬件受损

B、 防止程序在内存丢失

C、 防止程序间相互越界访问

D、 防止程序被人偷看

参考答案：C

78、首次适应算法的空闲区是（ ）。

A、 按地址递增顺序链在一起

B、 始端指针表指向最大空闲区

C、 按大小递增顺序链在一起

D、 寻找从最大空闲区开始

参考答案：A

79、在可变分区存储管理中的紧凑技术可以（ ）。

A、 集中空闲区

B、 增加主存容量

C、 缩短访问时间

D、 加速地址转换

参考答案：A

80、在存储管理中，采用覆盖与交换技术的目的是（ ）。

A、 减少程序占用的主存空间

B、 物理上扩充主存容量

C、 提高 CPU 效率

D、 代码在主存中共享

参考答案：A

81、在内存分配的"首次适应法"中，空闲块是按（ ）。

A、 始地址从小到大排序

B、 始地址从大到小排序

C、 块的大小从小到大排序

D、 块的大小从大到小排序

参考答案：A

82、在内存分配的"最差适应法"中，空闲块是按（ ）。

A、 始地址从小到大排序

B、 始地址从大到小排序

C、 块的大小从小到大排序

D、 块的大小从大到小排序

参考答案：D

83、下列存储管理方式中，（ ）既考虑了存储效率，又考虑了共享。

A、 分区存储管理

B、 页式存储管理

C、 段式存储管理

D、 段页式存储管理

参考答案：D

84、内存的每个存储单元都有一个编号，这种编号称为（）。

A、 内存地址

B、 逻辑地址

C、 虚地址

D、 程序地址

参考答案：A

85、用户编程所用的地址称为（）。

A、 内存地址

B、 物理地址

C、 绝对地址

D、 逻辑地址

参考答案：D

86、（）是找到其大小与要求相差最小的空闲分区。

A、 首次适应算法

B、 循环首次适应算法

C、 最佳适应算法

D、 最差适应算法

参考答案：C

87、其系统的页面大小为 1KB，某一指令的逻辑地址为 2170B，则其页内地址是（）。

A、 100

B、 170

C、 70

D、 122

参考答案：D

88、在分页存储管理系统中，逻辑地址长度为 16 位，页面大小为 2048B，现有一逻辑地址

为 4876，且第 0、1、2 页依次存放在物理块 6、3、4 中，则相应的物理地址是（）。

A、 4876

B、 876

C、 8972

D、 780

参考答案：C

89、地址重定位指的是将程序的（）地址转换成（）地址。

A、 逻辑，虚

B、 内存，物理

C、 逻辑，物理

D、 物理，逻辑

参考答案：C

90、（）指的是保证在内存中的多道程序只能在给定的存储区域内活动并互不产生干扰。

A、 共享

B、 程序隔离

C、 存储保护

D、 程序封装

参考答案：C

91、（）记录分区的大小和使用情况。

A、 分区表

B、 页表

C、 段表

D、 快表

参考答案：A

92、某系统的内存容量为 260K，操作系统占用低地址的 20K，其余空间划分成 4 个固定大

小一样的分区，则每个分区的大小是（）。

A、 40k

B、 50k

C、 60k

D、 70k

参考答案：C

93、（）是按分区首地址递增的次序链接空闲分区，从头查找，找到符合要求的第一个分区。

A、 首次适应算法

B、 循环首次适应算法

C、 最佳适应算法

D、 最差适应算法

参考答案：A

94、虚存最基本的特征是（ ）。

A、 一次性

B、 多次性

C、 交换性

D、 离散性

参考答案：B

95、下面（ ）内存管理方法不能实现虚存？

A、 动态页式管理

B、 静态页式管理

C、 分段存储管理

D、 段页式存储管理

参考答案：B

96、在请求页式存储管理中，若页面尺寸变小，则缺页中断的次数（ ）。

A、 无影响

B、 减少

C、 增加

D、 可能减少也可能增加

参考答案：C

97、在请求分页存储管理中，当访问的页面不在内存时，便产生缺页中断，缺页中断是属于

（ ）。

A、 I/O 中断

B、 程序中断

C、 访管中断

D、 外中断

参考答案：A

98、在请求分页管理中，已修改过的页面再次装入时应来自（ ）。

A、 磁盘文件区

B、 磁盘对换区

C、 后备作业区

D、 I/O 缓冲区

参考答案：B

99、在下列关于虚存实际容量的说法中正确的是（ ）。

A、 等于外存（磁盘）的容量

B、 等于内存的容量

C、 等于内、外存容量之和

D、 等于 CPU 逻辑地址给出的空间大小

参考答案：C

100、实现虚存最主要的技术是（ ）。

A、 整体覆盖

B、 整体对换

C、 部分对换

D、 多道程序设计

参考答案：C

101、在虚拟存储系统中，若进程在内存中占三块(开始时为空)，采用先进先出页面淘汰算

法，当执行访问页号序列为 1、2、3、4、1、2、5、1、2、3、4、5、6 时，将产生（ ）次

缺页中断。

A、 7

B、 8

C、 9

D、 10

参考答案：D

102、系统"抖动"现象的发生是由（ ）引起的？

A、 置换算法选择不当

B、 交换的信息量过大

C、 内存容量充足

D、 请求页式管理方案

参考答案：A

103、实现虚拟存储的目的是（ ）。

A、 实现存储保护

B、 实现程序浮动

C、 扩充辅存容量

D、 逻辑扩充主存容量

参考答案：D

104、在下面关于虚拟存储器的叙述中，正确的是（ ）。

A、 要求程序运行前必须全部装入内存且在运行过程中一直驻留在内存

B、 要求程序运行前不必全部装入内存且在运行过程中不必一直驻留在内存

C、 要求程序运行前不必全部装入内存但是在运行过程中必须一直驻留在内存

D、 要求程序运行前必须全部装入内存但在运行过程中不必一直驻留在内存

参考答案：B

105、在下列有关请求分页管理的叙述中，正确的是（ ）。

A、 程序和数据是在开始执行前一次性装入的

B、 产生缺页中断一定要淘汰一个页面

C、 一个淘汰的页面一定要写回外存

D、 页表指包含"页号”和"块号”字段即可

参考答案：B

106、LRU 置换算法所基于的思想是（ ）。

A、 在最近的过去用得少的在最近的将来也用得少

B、 在最近的过去用得多的在最近的将来也用得多

C、 在最近的过去很久未使用的在最近的将来会使用

D、 在最近的过去很久未使用的在最近的将来也不会使用

参考答案：D

107、以下页面置换算法中，（ ）会产生 Belady 现象。

A、 FIFO

B、 LRU

C、 LFU

D、 OPT

参考答案：A

108、以下页面置换算法中，（ ）是最理想的置换算法。

A、 FIFO

B、 OPT

C、 LRU

D、 LFU

参考答案：B

109、段页式存储管理中读取一条指令或数据最低需要访存（ ）次。

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

参考答案：C

110、虚存的可行性基础是（ ）。

A、 程序执行的离散性

B、 程序执行的顺序性

C、 程序执行的局部性

D、 程序执行的并发性

参考答案：C

111、选择在最近的过去很久未访问的页面予以淘汰的算法称为（ ）。

A、 OPT

B、 LRU

C、 FIFO

D、 LFU

参考答案：B

112、选择在最近的过去使用次数最少的页面予以淘汰的算法称为（ ）。

A、 OPT

B、 LRU

C、 FIFO

D、 LFU

参考答案：D

113、在请求分页系统中，页表中的访问位是供（ ）参考的。

A、 页面置换

B、 内存分配

C、 页面换出

D、 页面调入计算机

参考答案：A

114、在请求分页系统中，页表中的改变位是供（ ）参考的。

A、 页面置换

B、 内存分配

C、 页面换出

D、 页面调入

参考答案：C

115、在请求分页系统中，页表中的辅存始地址是供（ ）参考的。

A、 页面置换

B、 内存分配

C、 页面换出

D、 页面调入

参考答案：D

116、下列（ )置换算法是基于将来的执行序列。

A、 OPT

B、 FIFO

C、 LRU

D、 LFT

参考答案：A

117、在下面的 I/O 控制方式中，需要 CPU 干预最少的方式是（ ）。

A、 程序 I/O 方式

B、 中断驱动 I/O 控制方式

C、 直接存储器访问 DMA 控制方式

D、 通道控制方式

参考答案：D

118、CPU 输出数据的速度远远超过打印机的打印速度，影响程序执行速度，为解决这一问

题，可以采用（ ）。

A、 通道技术

B、 虚拟存储器

C、 并行技术

D、 缓冲技术

参考答案：D

119、为了实现 CPU 与外部设备间最大的并行性，应采用（ ）。

A、 中断技术

B、 共享设备

C、 通道设备

D、 缓冲设备计算

参考答案：C

120、利用（ ），可以将独占设备如打印机改造为共享设备。

A、 SPOOLING 技术

B、 缓冲技术

C、 通道技术

D、 中断技术

参考答案：A

121、下列关于通道、设备、设备控制器三者间关系的叙述中正确的是（ ）。

A、 设备控制器和通道可以分别控制设备

B、 设备控制器控制通道和设备一起工作

C、 通道控制设备控制器，设备控制器控制设备

D、 设备控制器控制通道，通道控制设备

参考答案：D

122、在以下的磁盘调度算法中，（ ）可以避免进程出现"饥饿”现象，即长期得不到服务的现

象。

A、 先来先服务（FCFS）

B、 最短寻道时间优先（SSTF）

C、 扫描算法（SCAN）

D、 循环扫描调度算法（CSCAN）

参考答案：C

123、（ ）浪费大量 CPU 时间。

A、 程序控制 I/O 方式

B、 中断方式是在所要求传送的数据块全部传送结束时要求 CPU 进行中断处理

C、 DMA 直接存储器存取方式

D、 通道方式

参考答案：A

124、以下（ ）是块设备。

A、 键盘

B、 鼠标

C、 打印机

D、 磁盘

参考答案：D

125、在磁盘调度算法中，（ ）会造成相邻两次请求最内到最外的柱面寻道，使磁头反复移

动，增加了服务时间，对机械也不利。

A、 先来先服务（FCFS）

B、 最短寻道时间优先（SSTF）

C、 扫描算法（SCAN）

D、 循环扫描调度算法（CSCAN）

参考答案：A

126、在先来先服务（FCFS）的磁盘调度算法中，假设磁盘访问序列：98，183，37，122，

14，124，65，67，读写头起始位置：53，则磁头走过的总道数是（ ）。

A、 340

B、 440

C、 540

D、 640

参考答案：D

127、（ ）改善了磁盘平均服务时间，但可能会造成某些访问请求长期等待得不到服务。

A、 先来先服务（FCFS）

B、 最短寻道时间优先（SSTF）

C、 扫描算法（SCAN）

D、 循环扫描调度算法（CSCAN）

参考答案：B

128、通道程序由（ ）构成。

A、 指令

B、 数据

C、 通道指令

D、 符号

参考答案：C

129、系统中的设备控制表的数量为（ ）。

A、 1 张

B、 2 张

C、 不确定

D、 取决于设备的数量

参考答案：D

130、一计算机系统配备了三台 HP1000 激光打印机、一台绘图机。为此该系统需在内存中

配置（ ）个设备驱动程序。

A、 1

B、 2

C、 3

D、 4

参考答案：B

131、（ ）是 I/O 进程与设备控制器之间的通信程序。

A、 操作系统

B、 应用程序

C、 数据库管理程序

D、 设备驱动程序

参考答案：D

132、操作系统中用于管理内在空间的模块称为内存管理模块，它负责内存的全部管理工作，

可以完成存储空间的分配、存储地址的变换、存储空间的保护和（ ）

A、 存储空间的扩充

B、 存储空间的删除

C、 存储地址的的扩充

D、 存储地址的删除

参考答案：A

133、虚拟存储器的原理是用外存模拟内存，实现内存空间的扩充，程序的（ ）性

使虚拟存储成为可能

A、 全局

B、 局部

C、 部份

D、 所有

参考答案：B

134、一个文件的绝对路径名是从（ ）开始，逐步沿着每一级子目录向下追溯，最后到指定

文件的整个通路上所有子目录名组成的一个字符串。

A、 当前目录

B、 根目录

C、 多级目录

D、 二级目录

参考答案：B

135、对操作系统的文件系统而言，一个源程序、一批数据、一篇文章或一张图片等都可以

被称为文件，只要它是( )。

A、 连续分布在一片磁盘区域中的信息集合

B、 采用链接方式连接起来的多个磁盘块组成的信息集合

C、 逻辑上具有完整意义的信息集合

D、 属于同一个用户的一个信息集合

参考答案：C

136、外存上存放的数据（ ）。

A、 CPU 可直接访问

B、 CPU 不可访问

C、 是高速缓冲器中的信息

D、 必须在访问前先装入内存

参考答案：D

137、2M 磁盘，以 512 个字节为一块，试问位示图最大为（ ）字节。

A、 256

B、 512

C、 1024

D、 2048

参考答案：B

138、（ ）是实现"按名存取”的一种数据结构。

A、 栈

B、 队列

C、 表

D、 目录

参考答案：D

139、（ ）与文件一一对应，是文件存在的标志。

A、 PCB

B、 JCB

C、 FCB

D、 DCB

参考答案：C

140、为了实现对文件目录的管理，通常将文件目录以文件的形式保存在外存，这个文件就

叫（ ）。

A、 普通文件

B、 用户文件

C、 目录文件

D、 特殊文件

参考答案：C

141、从查询时间来看，（ ）文件最快。

A、 连续结构

B、 链接结构

C、 索引结构

参考答案：A

142、从空间开销来看，（ ）不需要额外的空间开销。

A、 连续文件

B、 链接文件

C、 索引文件

参考答案：A

143、Unix 中的目录结构是一种（ ）。

A、 树型结构

B、 层次结构

C、 网状结构

D、 线性结构

参考答案：A

144、FAT 表实现的是（ ）。

A、 显式链接结构

B、 隐式链接结构

C、 索引结构

D、 连续结构

参考答案：A

145、（ ）是指系统将指定名称的文件的属性(包括该文件在外存上的物理位置)从外存拷贝到

内存打开文件表的一个表目中，并将该表目的编号(或称为索引)返回给用户。

A、 打开文件

B、 关闭文件

C、 创建文件

D、 删除文件

参考答案：A

146、文件的（ ）是研究文件的存放方式。

A、 逻辑结构

B、 物理结构

C、 内存结构

D、 编写结构

参考答案：B

147、（ ）是操作系统中负责管理相关文件信息的软件机构。

A、 文件系统

B、 文件

C、 软件

D、 程序

参考答案：A

148、目录文件所存放的信息是（ ）。

A、 某一文件存放的数据信息

B、 某一个文件的文件目录

C、 该目录中所有数据文件目录

D、 该目录中所有子目录文件和数据文件的目录

参考答案：D

149、从下面描述中错误的一条描述是（ ）。

A、 一个文件在同一个系统中、不同的存储介质上的拷贝，应采用同一种物理结构

B、 文件的物理结构不仅与外存的分配方式相关，还与存储介质的特性相关，通常在磁带上

只适合使用顺序结构

C、 采用顺序结构的文件既适合进行顺序访问，也适合进行随机访问

D、 虽然磁盘是随机访问的设备，但其中的文件也可以使用顺序结构

参考答案：A

150、下面描述中正确的一条描述是（ ）。

A、 顺序文件适合于建立在顺序存储设备上，而不适合建立在磁盘上

B、 显式链接文件将分配给文件的下一个物理盘块的地址登记在该文件的前一个物理盘块

中

C、 顺序文件必须采用连续分配方式，而链接文件和索引文件则可采用离散分配方式

D、 在 MS-DOS 中采用的是隐式链接文件结构

参考答案：C

151、（ ）是为程序员编程提供的接口。

A、 图形化用户界面

B、 USB

C、 命令行接口

D、 系统调用

参考答案：D

152、当网卡从网络上接收到流入的数据包时，此时 CPU 应该知道有数据包到了，CPU 立即

响应处理这个过程我们称为（ ）

A、 中断

B、 调用

C、 测试

D、 应答

参考答案：A

153、Windows 系统是一种基于（ ）的操作系统。

A、 命令行

B、 GUI

C、 三维界面

D、 虚拟界面

参考答案：B

154、DOS 是一种早期基于（ ）的操作系统。

A、 命令行

B、 GUI

C、 二维界面

D、 虚拟界面

参考答案：A

二、判断

1 、操作系统属于最重要的、最不可缺少的应用软件。（错）

2 、系统的资源利用率越高用户越满意。（对）

3 、分时系统不需要多道程序技术的支持。（错）

4 、分时系统的用户具有独占性，因此一个用户可以独占计算机系统的资源。（错）

5 、设计实时操作系统时，首先应该考虑系统的优良性和分配性。 （错）

6 、操作系统的所有程序是常驻内存的。（错）

7 、程序和进程是同一个概念。 （错）

8 、处于等待状态的进程在等待事件完成后可直接进入执行状态。（错）

9 、进程是一个静态概念，程序是一个动态概念。（错）

10 、单道程序系统中程序的执行也需要同步和互斥。（错）

11 、多道程序的执行一定不具备再现性。 （错）

12 、线程的切换一定会引起进程的切换。（错）

13 、原语在执行时不能被中断。（对）

14 、程序的并发执行将导致最终结果失去封闭性。（错）

15 、对于临界区需要采取互斥的访问控制。（对）

16 、打印机是一种可剥夺的资源。（错）

17 、CPU 是一种可剥夺的资源。 （对）

18 、引入线程是为了实现并发。（错）

19 、同步信号量的初值一般为 1。（错）

20 、互斥信号量的初值一般为 1。（对）

21 、互斥是一种进程对共享资源的间接制约形式。（对）

22 、引入管程是为了让系统自动处理临机资源的互斥使用问题。（对）

23 、生产者和消费者问题是一个既有同步又有互斥的问题。（对）

24 、进程 A、B 共享变量 x，需要互斥执行；进程 B、C 共享变量 y，B、C 也需要互斥执行，

因此进程 A、C 必须互斥执行。（错）

25 、原语的执行是屏蔽中断的。（对）

26 、一般情况下，分时系统中处于就绪状态的进程最多。（对）

27 、多道程序的执行失去了封闭性和再现性，因此多道程序系统不需要封闭性和再现性。

（错）

28 、单道程序不具备封闭性和再现性。（错）

29 、一个临界资源可以对应多个临界区。（对）

30 、互斥的使用临界资源是通过互斥的进入临界区实现的。（对）

31 、多个线程可以对应同一段程序。 （对）

32 、系统内可以有无父进程的进程。（对）

33 、线程所对应的程序肯定比进程所对应的程序短。（错）

34 、进程从 CPU 退下时，将"现场"保存在系统栈内。 （对）

35 、并发是并行的不同表述，其原理相同。（错）

36 、操作系统对进程的管理和控制主要是通过控制原语实现的。（对）

37 、线程没有状态转换，也不需要同步互斥的控制。（错）

38 、作业调度能使作业获得 CPU。 （错）

39 、短作业（进程）优先调度算法具有最短的平均周转时间，因此这种算法是最好的算法。

（错）

40 、在优先权调度算法中确定静态优先权的时候，一般，计算进程的优先权要高于磁盘 I/O

进程的优先权。 （对）

41 、操作系统处理死锁，只要采用预防、解除、检测、避免等方法中的一种就足够了。（错）

42 、如果系统在所有进程运行前，一次性地将其在整个运行过程中所需地全部资源分配给

进程，即所谓"静态分配"，使可以预防死锁发生的。（对）

43 、在银行家算法中，对某时刻的资源分配情况进行安全分析，如果该时刻状态是安全的，

则存在一个安全序列，且这个安全序列是唯一的。（错）

44 、不安全状态一定会发生死锁。 （错）

45 、银行家算法是死锁预防的一种措施。（错）

46 、产生死锁的原因是资源不足、并发程序的执行顺序不当。 （对）

47 、高响应比调度算法是短作业优先和先来先服务调度算法的折中。（对）

48 、页式存储管理中由于页面小可以减少内碎片，因此尽可能使用小的页面。（错）

49 、页式存储管理中的逻辑地址是由页号和页内地址构成，是二维地址空间。（错）

50 、段式存储管理中的逻辑地址是二维结构。（对）

51 、页式存储管理中，访问内存需要访问页表，再访问主存，因而引入快表以提高访存效

率。（对）

52 、静态页式管理可以实现虚存。（错）

53 、固定分区产生了较多的外碎片。（错）

54 、在分区的分配算法中，最佳适应算法是所有算法中做好的。（错）

55 、在分区的分配算法中，最差适应算法是所有算法中做差的。（错）

56 、交换技术指的是一个程序的几个代码段或数据段，按照时间先后来占用公共的内存空

间。（错）

57 、交换技术指的是多个程序并发执行时可以将暂时不能执行的程序送到外存中，从而获

得空闲内存空间来装入新程序。 （对）

58 、页式存储管理中，逻辑上相邻的页在内存中也一定要相邻。（错）

59 、可变分区法可以比较有效的消除外部碎片，但不能消除内部碎片。（错）

60 、用绝对地址编写的程序不适合多道程序系统运行。（对）

61 、用户编程所使用的地址称为逻辑地址。（对）

62 、物理地址指的就是内存地址。 （对）

63 、单一连续分区可以支持多道程序运行。（错）

64 、固定分区中的分区大小都是一样大。（错）

65 、虚拟存储的实现是基于程序局部性原理，其实质是借助外存将内存较小的物理地址空

间转化为较大的逻辑地址空间。 （对）

66 、请求分页存储管理系统，若把页面的大小增加一倍，则缺页中断次数会减少 50％。（错）

67 、虚地址即程序执行时所要访问的内存地址。（错）

68 、在请求分页式存储管理中，页面的调入、调出只能在内存和对换区之间进行。（对）

69 、请求分页存储管理中，页面置换算法很多，但只有最佳置换算法能完全避免进程的抖

动，因此目前应用最广。 （错）

三、多选题

1、多道程序系统的运行必须要依赖（ ）硬件机构的支持。

A、 通道

B、 中断

C、 鼠标

D、 光盘

参考答案：A, B

2、能同时执行多个程序的 OS 是（ ）。

A、 多道批处理

B、 单道批处理

C、 分时系统

D、 实时系统

参考答案：A, C, D

3 、用户要求（ ）系统对用户的请求在一定的时间内给予及时响应。

A、 多道批处理

B、 单道批处理

C、 分时系统

D、 实时系统

参考答案：C, D

4 、（ ）系统不是操作系统。

A、 Word

B、 Excel

C、 Unix

D、 Windows

参考答案：A, B

5 、操作系统的特征有（ ）

A、 并发

B、 共享

C、 异步

D、 虚拟

参考答案：A, B, C, D

6 、下面是关于线程的叙述，其中正确的是( )。

A、 线程不拥有资源

B、 由于同一进程中的多个线程具有相同的地址空间，所以它们间的同步和通信也易于实现

C、 进程创建与线程创建的时空开销不相同

D、 进程切换与线程切换的时空开销相同

参考答案：B, C

7 、有关进程的描述中，（ ）是正确的。

A、 进程执行的相对速度不能由进程自己来控制

B、 利用信号量的 P.V 操作可以交换大量信息

C、 同步是指并发进程之间存在的一种制约关系

D、 并发进程在访问共享资源时，不可能出现与时间有关的错误

参考答案：A, C

8 、下列资源中（ ）是临界资源。

A、 打印机

B、 非共享的资源

C、 共享变量

D、 共享缓冲区

参考答案：A, C, D

9 、程序的顺序执行的特征是（ ）。

A、 并行性

B、 顺序性

C、 可再现性

D、 封闭性

参考答案：B, C, D

10 、进程的构成部分包括（ ）。

A、 程序

B、 数据

C、 PCB

D、 地址

参考答案：A, B, C

11 、下列说法正确的是（ ）。

A、 进程是程序在处理机上的一次运行

B、 进程是处理机调度的基本单位

C、 引入进程是为了实现程序的并发执行

D、 进程是动态的

参考答案：A, B, C, D

12 、进程互斥准则有（ ）

A、 平等

B、 有空让进

C、 只进一个

D、 让权等待

E、有限等待

参考答案：A, B, C, D, E

13 、进程的基本状态包括（ ）。

A、 运行状态

B、 怠工状态

C、 阻塞状态

D、 就绪状态

参考答案：A, C, D

14 、下列选项中，（ ）是分时系统中确定时间片大小需要考虑的因素。

A、 各类资源的平衡利用

B、 就绪队列中进程的数目

C、 系统的处理能力

D、 系统对响应时间的要求

参考答案：B, C, D

15 、下列可以用于进程调度的算法有（ ）。

A、 短进程优先

B、 优先级优先

C、 轮转

D、 先来先服务

参考答案：A, B, C, D

16 、选择排队作业中等待时间最长的作业优先调度，该调度算法可能不是（ ）。

A、 先来先服务调度算法

B、 高响应比优先调度算法

C、 优先权调度算法

D、 短作业优先调度算法

参考答案：A, D

17 、作业周转时间包括（ ）。

A、 等待 I/O 操作完成的时间计算

B、 作业在外存后备队列上等待作业调度的时间

C、 进程在 CPU 上执行时间

D、 进程在就绪队列上等待进程调度的时间

参考答案：A, B, C, D

18 、下面选择调度方式和算法的准则中适用于实时系统的准则是（B ）。

A、 优先权准则

B、 截至时间的保障

C、 交互性好

D、 周转时间长

参考答案：A, B

19 、产生死锁的必要条件有（ ）。

A、 互斥

B、 占有等待

C、 不可剥夺

D、 环路等待

参考答案：A, B, C, D

20 、下面哪些表格是分页存储管理系统中使用到的？（ ）

A、 进程表

B、 存储分配表

C、 页表

D、 文件映象表

参考答案：B, C

21 、在以下存储管理方案中，适用于多道程序设计系统的是（ ）。

A、 单用户连续分配

B、 固定式分区分配

C、 可变式分区分配

D、 页式存储管理计算

参考答案：B, C, D

22 、（ ）存储管理中存在页表。

A、 分区

B、 页式

C、 段式

D、 段页式

参考答案：B, D

23 、下列说法正确的是（ ）。

A、 页式存储管理的内存利用率最高

B、 页式存储管理不需要连续的内存空间

C、 页式存储管理可以很好地解决共享和保护问题

D、 页式存储管理产生的是外碎片

参考答案：A, B

24 、下列说法正确的是（ ）。

A、 段页式存储管理的内存利用率高于段式，但低于页式

B、 段页式存储管理的内存利用率高于页式，但低于段式

C、 段页式存储管理结合了段式存储管理中分段的逻辑独立以及页式存储管理中分页的离

散存放

D、 段页式存储管理能够较好地实现段的共享和保护

参考答案：A, C, D

25 、在页式存储管理中，块内位移量等于页内位移量是因为（ ）。

A、 页和块的大小都是 2 的整数次方

B、 一页是装入内存的连续空间内的

C、 页和块的大小相等

D、 页和块的大小不等

参考答案：B, C

26 、分段管理的突出的优点有（ ）。

A、 可以实现有意义的共享

B、 更好地实现保护

C、 没有碎片

D、 程序的内存利用率高

参考答案：A, B

27 、下面的存储管理方式中，（ ）虚地址是二维的。

A、 分区存储管理

B、 页式存储管理

C、 段式存储管理

D、 段页式存储管理

参考答案：C, D

28 、一个作业需要占用较大连续内存的存储管理是（ ）。

A、 可变分区存储管理

B、 页式存储管理

C、 段式存储管理

D、 段页式存储管理

参考答案：A, C

29 、段式和页式存储管理的地址结构很类似，但是他们之间有实质上的不同，表现为（ ）。

A、 页式的逻辑地址是连续的，段式的逻辑地址可以不连续

B、 页式的地址是一维的，段式的地址是二维的

C、 分页是操作系统进行，分段是用户确定

D、 各页可以分散存放在主存，每段必须占用连续的主存空间

参考答案：A, B, C, D

30 、影响缺页次数的因素有（ ）。

A、 分配给进程的物理块数

B、 页本身的大小

C、 程序的编制方法

D、 页面置换算法

参考答案：A, B, C, D

31 、请求分页管理的缺点有（ ）。

A、 处理缺页中断，增加系统开销

B、 可能会因为置换算法不当引起系统抖动

C、 方便实现共享和保护

D、 不方便实现共享和保护

参考答案：A, B, D

32 、虚拟存储器的特征有（ ）。

A、 多次性

B、 对换性

C、 一次性

D、 虚拟性

参考答案：A, B, D

33 、在虚拟页式存储管理中的调页策略有（ ）。

A、 一次性调入

B、 静态调入

C、 请求调页

D、 预调页

参考答案：C, D

34 、在段表项中， 除了段名(号)、 段长、 段在内存中的起始地址外， 还增加了（ ）。

A、 存取方式

B、 访问位

C、 修改位

D、 外存地址

参考答案：A, B, C, D

35 、请求段式存储管理中的分段保护可采取( )

A、 中断机构

B、 越界检查

C、 存取控制检查

D、 环保护机构

参考答案：B, C, D

36 、使用下面那些存储管理方法可以实现虚拟存储？（ ）

A、 分区

B、 页式

C、 段式

D、 段页式

参考答案：B, C, D

37 、段页式存储管理中的地址变换用到以下的哪些数据结构？( )

A、 PCB

B、 JCB

C、 段表

D、 页表

参考答案：C, D

38 、"局部性”原理体现在程序执行的（ ）。

A、 时间局部性

B、 空间局部性

C、 循坏局部性

D、 函数局部性

参考答案：A, B

39 、在请求页式存储管理中，页表包含（ ）。

A、 页号

B、 块号

C、 中断位

D、 访问位

参考答案：A, B, C, D

40 、请求段式存储管理的优点是（ ）。

A、 实现了虚拟存储

B、 极大地提高了内存利用率

C、 实现了段的共享和保护

D、 实现了动态链接

参考答案：A, C, D

41 、DMA 方式与中断的主要区别是（ ）。

A、 中断方式是在数据缓冲寄存器满后，发中断请求，CPU 进行中断处理

B、 中断方式是在所要求传送的数据块全部传送结束时要求 CPU 进行中断处理

C、 DMA 方式是在所要求传送的数据块全部传送结束时要求 CPU 进行中断处理

D、 DMA 方式是在数据缓冲寄存器满后，发中断请求，CPU 进行中断处理

参考答案：A, C

42 、DMA 方式的局限性有（ ）。

A、 DMA 方式不能实现 CPU 和设备的并行操作

B、 DMA 方式对外围设备的管理和某些操作仍由 CPU 控制

C、 DMA 方式增加了中断的次数

D、 多个 DMA 控制器的同时使用也是不经济的

参考答案：B, D

43 、下列哪一个选项是引入缓冲的原因（ ）。

A、 缓冲 CPU 和 I/O 设备间速度不匹配的矛盾

B、 减少对 CPU 的中断频率

C、 减少 CPU 对 I/O 控制的干预

D、 提高 CPU 和 I/O 设备之间的并行性

参考答案：A, B, D

44 、按信息交换的单位对设备分类，可分为（ ）。

A、 字符设备

B、 字节设备

C、 字设备

D、 块设备

参考答案：A, D

45 、按设备的使用特性分，可分为（ ）。

A、 字符设备

B、 块设备

C、 存储设备

D、 输入输出设备

参考答案：C, D

46 、通道具有以下哪些类型（ ）。

A、 字节多路通道

B、 数组选择通道

C、 数组多路通道

D、 字节选择通道

参考答案：A, B, C

47 、SPOOLING 系统的特点有（ ）

A、 提高了 I/O 的速度

B、 将共享设备改造为独占设备

C、 将独占设备改造为共享设备

D、 实现了虚拟设备功能

参考答案：A, C, D

48 、磁盘的访问时间包含（ ）。

A、 等待时间

B、 寻道时间

C、 旋转延迟时间

D、 数据传输时间

参考答案：B, C, D

49 、设备管理的目标有（ ）。

A、 完成用户提出的 I/O 请求

B、 提高设备利用率

C、 提高 I/O 速率

D、 设备的统一管理

参考答案：A, B, C, D

50 、I/O 总线包括（ ）。

A、 数据总线

B、 地址总线

C、 控制总线

D、 局部总线

参考答案：A, B, C

51 、文件可分为（ ）。

A、 有结构文件（记录型）

B、 无结构文件（字符流）

C、 打开

D、 关闭

参考答案：A, B

52 、文件的组成包括（ ）。

A、 文件体

B、 程序

C、 数据

D、 文件说明

参考答案：A, D

53 、文件系统管理的对象包括（ ）。

A、 目录

B、 文件

C、 内存空间

D、 磁盘空间

参考答案：A, B, D

54 、按照性质和用途分类，文件可以分为（ ）。

A、 普通文件

B、 系统文件

C、 库文件

D、 用户文件

参考答案：B, C, D

55 、按文件的保护方式分类，文件可以分为（ ）。

A、 只读文件

B、 读写文件

C、 可执行文件

D、 输出文件

参考答案：A, B, C

56 、按文件信息的流向可将文件分为（ ）。

A、 输入文件

B、 存储文件

C、 输出文件

D、 输入输出文件

参考答案：A, C, D

57 、文件说明信息包括（ ）等。

A、 文件名

B、 文件内部标识

C、 文件存储地址

D、 访问权限

参考答案：A, B, C, D

58 、链接结构的优点有（ ）。

A、 文件可以动态扩充，也不必事先提出文件的最大长度

B、 由于不连续分配，不存在外部碎片问题，所以不会造成几块连续区域的浪费

C、 适合随机存取

D、 有利于文件插入和删除

参考答案：A, B, D

59 、链接结构的缺点是（ ）。

A、 存取速度慢，不适于随机存取，只适合顺序存取

B、 存取速度慢，不适于顺序存取，只适合随机存取

C、 每块设置链接字破坏物理信息的完整性

D、 链接指针占用一定的空间

参考答案：A, C, D

60 、按组织形式和处理方式分类，文件可分为（ ）。

A、 用户文件

B、 普通文件

C、 目录文件

D、 特殊文件

参考答案：B, C, D

61 、对文件的操作包含（ ）。

A、 读文件

B、 写文件

C、 创建文件

D、 删除文件

参考答案：A, B, C, D

62 、索引结构的优点是（ ）。

A、 索引表减少了系统开销

B、 即能顺序存取，又能直接存取

C、 满足了文件动态增长、插入删除的要求

D、 能充分利用外存空间

参考答案：B, C, D

63 、文件的存取方法包括（ ）。

A、 顺序存取法

B、 直接（随机）存取法

C、 按键存取法

D、 固定存取法

参考答案：A, B, C

64 、记录式文件的逻辑结构有（ ）。

A、 顺序文件

B、 离散文件

C、 索引文件

D、 顺序索引文件

参考答案：A, C, D

65 、文件的物理结构有（ ）。

A、 离散结构

B、 连续结构

C、 链接结构

D、 索引结构

参考答案：B, C, D

66 、连续结构的文件的缺点有（ ）。

A、 顺序存取速度慢

B、在建立连续结构文件时，要求用户给出文件的最大长度，以便系统分配足够的存储空间，

但这个有时候难以办到

C、 连续的存储空间

D、 不便记录的增删操作，一般只能在末端进行

参考答案：B, C, D

67 、常见的目录结构有（ ）。

A、 一级目录

B、 二级目录

C、 多级目录

D、 网状目录

参考答案：A, B, C

68 、文件控制块（FCB）包含的基本信息有（ ）。

A、 文件名

B、 文件物理位置

C、 文件逻辑结构

D、 文件物理结构

参考答案：A, B, C, D

69 、文件共享的目的是（ ）。

A、 实现保护

B、 节省存储空间

C、 实现虚存

D、 进程间通过文件交换信息

参考答案：B, D

70 、文件的保护方式有（ ）。

A、 访问控制矩阵

B、 存取控制表

C、 用户权限

D、 用户口令

参考答案：A, B, C, D

71 、磁盘的物理地址通过（ ）标识。

A、 磁头号（盘面号）

B、 磁道号（柱面号）

C、 扇区号

D、 块号

参考答案：A, B, C

72 、对外存空闲空间的管理可通过（ ）实现。

A、 空白文件目录

B、 空白块链

C、 页表

D、 位示图

参考答案：A, B, D